ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2014-2015								20 Ιουνίου 2015

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ MIPS

Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 	Α. Ευθυμίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 	Γ. Τσιατούχας

Χρ. Καβουσιανός

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

# Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Αριστείδη Ευθυμίου για την πάντα άμεση και στοχευμένη βοήθεια του καθ’ όλη την διάρκεια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.

Αφιέρωση

Θα ήθελα να αφιερώσω την διπλωματική εργασία στους γονείς μου, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα μου και χωρίς εκείνους δεν θα είχα καταφέρει τίποτα.

# Περίληψη στα ελληνικά

Στην παρούσα διπλωματική έγινε μία μελέτη της αρχιτεκτονικής των σύγχρονων επεξεργαστών που βασίζονται στην διοχέτευση. Παρουσιάστηκαν τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την διοχέτευση καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Τέλος, έγινε υλοποίηση ενός λειτουργικού ομόχειρου επεξεργαστή MIPS σε γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog.

Για έλεγχο του επεξεργαστή MIPS που υλοποιήθηκε αναπτύχθηκαν μία σειρά από προγράμματα σε assembly και εξετάστηκαν τα επικίνδυνα σενάρια που ενδέχεται να εμφανιστούν. Τέλος, έγινε μια εκτίμηση του συστήματος που σχεδιάστηκε με το εργαλείο Verilog Coverage και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα.

Λέξεις Κλειδιά: Επεξεργαστής MIPS, Διοχέτευση, Προώθηση, Ανάσχεση, Κίνδυνοι Δεδομένων, Κίνδυνοι Ελέγχου, Verilog

# Abstract

In this dissertation a research based on the architecture of modern processors, has been conducted, focusing on pipelining. The issues arising from pipelining have been presented along with their ways to resolve them. Consequently, the implementation of

a functional pipelined processor MIPS has been succeeded in Verilog hardware description. A series of assembly programs have been developed for monitoring the processor’s successful implementation. In addition to that, possible hazardous scenarios that might occur have been tested. Summing up, an evaluation of the system that was created by a Verilog Coverage tool took place and the final results were presented.

Keywords: MIPS, Pipeline, Forward, Interlock, Data Hazards, Control Hazards, Verilog

# Πίνακας περιεχομένων

Κεφάλαιο 1.	Εισαγωγή	3

1.1	Ιστορική Ανασκόπηση	3

1.1.1	1η Γενιά Υπολογιστών (1946-1956)	3

1.1.2	2η Γενιά Υπολογιστών(1956-1963)	3

1.1.3	3η Γενιά Υπολογιστών(1964-1971)	3

1.1.4	4η Γενιά Υπολογιστών(1971-σήμερα)	4

1.2	Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών	4

1.3	Τεχνική Διοχέτευσης	4

1.3.1	Κίνδυνοι Διοχέτευσης	5

1.4	Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας	5

1.5	Οργάνωση του τόμου	6

Κεφάλαιο 2.	Αρχιτεκτονική του MIPS	7

2.1	Εισαγωγή	7

2.2	Περιγραφή Αρχιτεκτονικής	9

2.3	Καταχωρητές του MIPS	9

2.4	Μνήμη του MIPS	11

2.4.1	Χαρακτηριστικά μνήμης	11

2.4.2	Τρόποι διευθυνσιοδότησης της μνήμης	13

2.5	Τύποι εντολών του MIPS	14

2.5.1	Απλή υλοποίηση ενός συνόλου εντολών MIPS	16

2.6	Διοχέτευση πέντε σταδίων του επεξεργαστή MIPS	18

2.6.1	Κίνδυνοι διοχέτευσης	20

2.6.2	Δομικοί κίνδυνοι	21

2.6.3	Κίνδυνοι δεδομένων	21

2.6.4	Κίνδυνοι που προκαλούν ανάσχεση	24

2.6.5	Κίνδυνοι ελέγχου	25

Κεφάλαιο 3.	Σχεδίαση MIPS στην Βιβλιογραφία	26

3.1	Προσκόμιση Εντολής	26

3.2	Αποκωδικοποίηση Εντολής	28

3.3	Εκτέλεση Εντολής – Υπολογισμός Διεύθυνσης	29

3.4	Προσπέλαση Μνήμης	31

3.5	Επανεγγραφή	31

3.6	Μονάδα ελέγχου	32

3.7	Κίνδυνοι Διοχέτευσης	36

3.7.1	Ελαχιστοποίηση κινδύνων δεδομένων με Προώθηση	36

3.7.2	Ανάσχεση	39

Κεφάλαιο 4.	Σχεδίαση και Υλοποίηση	40

4.1	Σχεδίαση	40

4.1.1	Στάδιο Προσκόμισης	41

4.1.2	Στάδιο Αποκωδικοποίησης	41

4.1.3	Στάδιο Εκτέλεσης	42

4.1.4	Στάδιο Μνήμης	43

4.1.5	Στάδιο Επανεγγραφής	44

4.2	Λεπτομέρειες υλοποίησης	44

4.2.1	module Mips	44

4.2.2	Module InterlockUnit	47

4.2.3	Module ForwardUnit	48

4.2.4	Module BranchForwardUnit	48

4.2.5	Module BranchPrediction	49

4.2.6	module muxInA	49

4.2.7	module muxInB	50

4.2.8	module Alu	51

4.2.9	module Alucontroller	51

4.2.10	module RegistersFile	52

4.2.11	module DMem	52

4.2.12	module mux2x1_5bit	53

4.2.13	module MemForwardUnit	54

4.2.14	Module MemInputMux	55

4.2.15	Module mux2x1	55

4.2.16	module muxPC	55

Κεφάλαιο 5.	Πειράματα	57

5.1	Πλατφόρμες και προγραμματιστικά εργαλεία	57

5.1.1	Verilog	57

5.1.2	Icarus Verilog	57

5.1.3	Verilog coverage tool	58

5.1.4	Προσομοιωτής Mars	59

5.1.5	Github	59

5.2	Περιγραφή Πειραμάτων	59

5.2.1	Εύρεση πλήθους εμφανίσεων ενός στοιχείου σε Πίνακα	60

5.2.2	Ταξινόμηση Στοιχείων Πίνακα	61

5.2.3	Συγχώνευση Ταξινομημένων Πινάκων	62

5.2.4	Ακέραια Διαίρεση Αριθμών	64

5.3	Περιπτώσεις Ελέγχου	65

5.3.1	Προώθηση Δεδομένων στο Στάδιο Decode	65

5.3.2	Προώθηση Δεδομένων στο Στάδιο Execute	66

5.3.3	Προώθηση δεδομένων στο Στάδιο ΜΕΜ	67

5.3.4	Διπλοί Κίνδυνοι	67

5.3.5	Συνδυασμός κινδύνων δεδομένων με κινδύνους ελέγχου	68

5.3.6	Καταχωρητής zero	68

5.3.7	Εντολές Άλματος	68

5.3.8	Ανάσχεση (Interlock)	69

5.4	Αξιολόγηση Κώδικα με βάση το Coverage	69

5.4.1	Line Coverage	70

5.4.2	Branch Coverage	70

5.4.3	Toggle Coverage	70

5.4.4	Condition Coverage	71

5.4.5	Total Score	72

Κεφάλαιο 6.	Επίλογος	73

6.1	Σύνοψη και Συμπεράσματα	73

6.2	Μελλοντικές Επεκτάσεις	73

Κεφάλαιο 7.	Βιβλιογραφία	75

# Λίστα Σχημάτων

Σχήμα 2.1 Εκδόσεις των αρχιτεκτονικών MIPS	9

Σχήμα 2.2 Απλή διοχέτευση RISC	18

Σχήμα 2.3 Επικάλυψη τμημάτων της διαδρομής δεδομένων	19

Σχήμα 2.4 Καταχωρητές διοχέτευσης ανάμεσα στα διαδοχικά στάδια διοχέτευσης	20

Σχήμα 2.5 Κίνδυνος Δεδομένων	22

Σχήμα 2.6 Παράδειγμα προώθησης	23

Σχήμα 2.7 Παράδειγμα προώθησης	23

Σχήμα 2.8 Αναπόφευκτη ανάσχεση	24

Σχήμα 2.9 Παράδειγμα ανάσχεσης	25

Σχήμα 2.10 Κίνδυνος Ελέγχου	25

Σχήμα 3.1 α)Μνήμη Εντολών, β)Μετρητής Προγράμματος, γ) Αθροιστής	27

Σχήμα 3.2 Τρόπος διασύνδεσης των τριών συστατικών	27

Σχήμα 3.3 Στάδιο προσκόμισης εντολής	28

Σχήμα 3.4 Στάδιο αποκωδικοποίησης εντολής	29

Σχήμα 3.5 Στάδιο εκτέλεσης εντολής	30

Σχήμα 3.6 Στάδιο προσπέλασης μνήμης	31

Σχήμα 3.7 Στάδιο επανεγγραφής	32

Σχήμα 3.8 Ολοκλήρωση διαδρομής	32

Σχήμα 3.9 Μονάδα ελέγχου	34

Σχήμα 3.10 Τεχνική προώθησης	38

Σχήμα 3.11Τεχνικη ανάσχεσης	39

Σχήμα 5.1 Έλεγχοι που δεν καλύπτει το Condition Coverage	70

# Λίστα Πινάκων

Πίνακας 2.1-Καταχωρητές γενικού σκοπού	11

Πίνακας 2.2 Ειδικοί καταχωρητές	11

Πίνακας 2.3- Μνήμη του MIPS	12

Πίνακας 2.4.- Χάρτης της μνήμης του MIPS	13

Πίνακας 2.5-Αρίθμηση bytes με Big Endian	14

Πίνακας 2.6-Αρίθμηση bytes με Little Endian	14

Πίνακας 3.1 Σήματα μονάδας ελέγχου	36

Πίνακας 3.2 Τιμές ελέγχου για τους πολυπλέκτες προώθησης	37

Πίνακας 5.1 Αποτελέσματα Coverage	69

# Εισαγωγή

## Ιστορική Ανασκόπηση

Στη συνέχεια γίνεται μία ιστορική ανασκόπηση για τις διαφορετικές γενιές υπολογιστών [17].

### 1η Γενιά Υπολογιστών (1946-1956)

Το 1946, μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονταν μια συσκευή που θα τους εξυπηρετούσε στο να γίνουν τα όπλα τους πιο αποτελεσματικά, βρίσκοντας στόχο με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το πρώτο μηχάνημα που δημιουργήθηκε να λειτουργεί με λυχνίες αντί με μηχανικά μέρη επονομάστηκε ENIAC. Το μέγεθος του ήταν τεράστιο, όσο ένας ολόκληρος όροφος. Έπρεπε να ελέγχεται συνέχεια από ειδικούς επιστήμονες, ενώ συχνά καίγονταν λυχνίες του με αποτέλεσμα την αντικατάστασή τους.

Παρ' όλο που ήταν η πιο σημαντική προσπάθεια της εποχής, ο ENIAC δεν μπορεί να συγκριθεί ακόμα και με έναν απλών δυνατοτήτων σημερινό υπολογιστή.

### 2η Γενιά Υπολογιστών(1956-1963)

Στην περίοδο αυτή έχουμε την αντικατάσταση των λυχνιών με τρανζίστορ, με αποτέλεσμα την δημιουργία μικρότερων και ταχύτερων υπολογιστών. Το 1956 στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) κατασκευάστηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής με τρανζίστορ, ο ΤΧ-0.

### 3η Γενιά Υπολογιστών(1964-1971)

Το 1958 ο Τζακ Κίλμπυ, εργαζόμενος στην εταιρεία Texas Instruments κάτι καινοτόμο στην ιστορία των ηλεκτρονικών. Κατασκεύασε το πρώτο ολοκληρωμένο κύκλωμα συνδυάζοντας τρανζίστορ, πυκνωτές, αντιστάτες και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα τοποθετημένα όλα στο ίδιο κομμάτι πυριτίου. Με αυτό τον τρόπο ο Κίλμπυ κατάφερε να μειώσει και άλλο το μέγεθος των ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να μπορούν να μεταφέρονται. Επίσης είχαν πληθώρα εφαρμογών όπως πολυμέσα, τηλεπικοινωνίες, παιχνίδια.

### 4η Γενιά Υπολογιστών(1971-σήμερα)

Οι υπολογιστές που έχουμε σήμερα ανήκουν στην 4η γενιά. Ο κάθε ένας έχει τον δικό του Επεξεργαστή (CPU), μνήμη, μονάδα αποθήκευσης πληροφοριών, οθόνη και κάποιο μέσο εισόδου για να δίνουμε πληροφορίες στον υπολογιστή (πληκτρολόγιο, ποντίκι κλπ). Σύμφωνα με τον νόμο του Moore , περίπου κάθε 18 μήνες η ισχύς των παραγόμενων υπολογιστών διπλασιάζεται.

## Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών

Η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (Instruction Set Architecture, ISA) είναι η λογική αφαίρεση ενός υπολογιστικού συστήματος σε γλώσσα μηχανής(ή γλώσσα assembly χωρίς τις κλήσεις Λειτουργικού Συστήματος). Είναι το προγραμματιστικό μοντέλο που αντιλαμβάνεται ο προγραμματιστής σε αυτό το επίπεδο. Περιλαμβάνει το σύνολο των εντολών, μεθόδους διευθυνσιοδότησης, διαχείριση καταχωρητών, κωδικοποίηση διευθύνσεων και δεδομένων, το μηχανισμό κλήσης ρουτίνων, τη διαχείριση εισόδου/εξόδου και τη διαχείριση των καταστάσεων και σημάτων διακοπής του επεξεργαστή.

Π.χ. Η εντολή ADD $1,$2,$3 έχει σαν αποτέλεσμα την πρόσθεση των καταχωρητών $2 και $3 και το αποτέλεσμα να γραφτεί στον καταχωρητή $1.

## Τεχνική Διοχέτευσης

Η διοχέτευση (pipeline) είναι τεχνική υλοποίησης στην οποία η εκτέλεση πολλών εντολών γίνεται σε επικάλυψη. Η διοχέτευση εκμεταλλεύεται τον παραλληλισμό μεταξύ διάφορων ενεργειών που χρειάζεται να γίνουν κατά την εκτέλεση μιας εντολής. Έχει σημαντικό πλεονέκτημα, σε αντίθεση με τον προγραμματισμό ενός πολυεπεξεργαστή, ότι είναι ουσιαστικά αόρατη στον προγραμματιστή.

Η διοχέτευση αποτελείται από πέντε βήματα που ονομάζονται βαθμίδες ή τμήματα διοχέτευσης. Σε κάθε βήμα ολοκληρώνεται ένα κομμάτι της εντολής. Οι βαθμίδες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Παίρνουν σαν είσοδο τις εντολές τις επεξεργάζονται και δίνουν σαν έξοδο το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, το οποίο το επεξεργάζονται οι επόμενες βαθμίδες.

Ο χρόνος μεταφοράς μιας εντολής από την μια βαθμίδα την επόμενη λέγεται κύκλος επεξεργαστή. Όπως αναφέραμε αυτές οι βαθμίδες υλοποιούνται παράλληλα και οι χρόνοι διαφέρουν, συνεπώς η πιο αργή βαθμίδα είναι αυτή που καθορίζει τον κύκλο του επεξεργαστή. Ο κύκλος επεξεργαστή είναι συνήθως ένας κύκλος ρολογιού. Σε ιδανικές συνθήκες, ο χρόνος που χρειάζεται ο επεξεργαστής για να εκτελέσει μια εντολή είναι :

Χρόνος ανά εντολή στον μή-ομόχειρο επεξεργαστήςαριθμός βαθμίδων διοχέτευσης

### Κίνδυνοι Διοχέτευσης

Στην τεχνική της διοχέτευσης υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που εμποδίζουν την εκτέλεση της επόμενης εντολής στον προκαθορισμένο κύκλο ρολογιού και ονομάζονται κίνδυνοι.(hazards). Ως απότοκο αυτών των καταστάσεων είναι να μειώνεται η απόδοση του συστήματος. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κινδύνων:

- Δομικοί κίνδυνοι: προκύπτουν λόγω έλλειψης πόρων, όταν το υλικό δεν επαρκεί για να καλύψει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς εντολών ταυτόχρονα.

- Κίνδυνοι δεδομένων: προκύπτουν όταν μια εντολή εξαρτάται από το αποτέλεσμα μιας προηγούμενης εντολής.

- Κίνδυνοι ελέγχου: προκύπτουν από την διοχέτευση των διακλαδώσεων και άλλων εντολών που τροποποιούν το μετρητή προγράμματος.

## Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η υλοποίηση ενός λειτουργικού ομόχειρου επεξεργαστή MIPS. Συγκεκριμένα με την διπλωματική είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τα χαρακτηριστικά, τις τεχνικές που χρησιμοποιούν όλοι οι σύγχρονοι επεξεργαστές και να τα υλοποιήσουμε ώστε να τα υποστηρίζει ο επεξεργαστής μας.

Ο επεξεργαστής μας υποστηρίζει:

- τεχνική διοχέτευσης κατά την εκτέλεση εντολών

- αρχιτεκτονική Μειωμένων Συνόλων Εντολών (RISC).

- τεχνική της προώθησης δεδομένων (forwarding) για την αντιμετώπιση των κίνδυνων δεδομένων.

- τεχνική της ανάσχεσης (interlock) για την ανίχνευση κινδύνων.

Τα «παραδοτέα» της εργασίας, εκτός από τον επεξεργαστή σε κώδικα Verilog, περιλαμβάνουν:

- Σετ από tests για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του κώδικα.

- Scripts που αυτοματοποιούν τον έλεγχο (coverage).

## Οργάνωση του τόμου

Το υπόλοιπο του παρόντος κειμένου χωρίζεται σε ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή Mips στο Κεφάλαιο 2. Στο Κεφάλαιο 3 δίνεται η ανάλυση και η σχεδίαση του επεξεργαστή, ενώ στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η υλοποίηση του συστήματος. Στο Κεφάλαιο 5, περιγράφεται η πειραματική μελέτη. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 γίνεται ο επίλογος μαζί με τις μελλοντικές επεκτάσεις.

# Αρχιτεκτονική του MIPS

## Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε την αρχιτεκτονική φόρτωσης-αποθήκευσης που είναι γνωστή σαν αρχιτεκτονική MIPS. Η MIPS αποτελεί ένα από τα ιδανικά μοντέλα να μελετήσει κανείς, όχι μόνο εξαιτίας της δημοτικότητας αυτού του είδους των επεξεργαστών, αλλά, επίσης εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελεί αρχιτεκτονική την οποία μπορεί εύκολα κάποιος να κατανοήσει. Η βασικές αρχές που διέπουν την αρχιτεκτονική RISC και συνεπώς και το αρχιτεκτονικό μοντέλο MIPS είναι οι εξής:

- Απλό σύνολο εντολών φόρτωσης-αποθήκευσης: Η ομοιομορφία των εντολών συμβάλλει στην απλότητα του υλικού. Όλοι οι τελεσταίοι των αριθμητικών και λογικών πράξεων είναι τρεις. Μόνο οι εντολές φόρτωσης και αποθήκευσης επηρεάζουν την μνήμη, μετακινώντας δεδομένα ανάμεσα στους καταχωρητές και στη μνήμη.

- Όσο μικρότερο ένα κύκλωμα τόσο πιο αποδοτικό είναι: Όλες οι πράξεις σε δεδομένα γίνονται σε καταχωρητές και επηρεάζουν όλο το εύρος τους.

- Ότι είναι συχνό πρέπει να είναι και γρήγορο. Για παράδειγμα: Με την ύπαρξη τελεστή πηγής αποφεύγονται οι προσπελάσεις της μνήμης για την φόρτωση μιας σταθερής ποσότητας που απαιτείται για την πράξη.

- Απαιτούνται συμβιβασμοί. Π.χ. Όλες οι εντολές έχουν το ίδιο μέγεθος.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι αρχιτεκτονικές με διοχέτευση ήταν ότι κάποιες εντολές (πολλαπλασιασμός, διαίρεση) χρειάζονταν περισσότερο χρόνο εκτέλεσης από τις υπόλοιπες. Με αποτέλεσμα το σύστημα να πρέπει να περιμένει την εκτέλεση τους για να συνεχίσει. Μία λύση ήταν η χρήση interlocks, με τα οποία γινόταν η ανίχνευση προβλήματος ανάσχεσης και “κλείδωναν” τα υπόλοιπα στάδια διοχέτευσης. Παρ' όλα αυτά η τεχνική αυτή δημιούργησε προβλήματα καθυστέρησης.

Αντιθέτως ο MIPS είχε το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούσε interlocks καθώς όλες οι εντολές του απαιτούσαν τον ίδιο χρόνο εκτέλεσης για κάθε στάδιο.

Από την πρώτη σχεδίαση MIPS-I έχουν υλοποιηθεί διάφορες εκδόσεις και για 32-bit και για 64-bit συστήματα. Με την πάροδο των χρόνων η αρχιτεκτονική εξελισσόταν και ήταν αναγκαίο να υπάρχει συμβατότητα με τις παλιότερες εκδόσεις. Στην σχεδίαση του MIPS-III προστέθηκαν 64-bit διευθύνσεις και σύντομα παρουσιάστηκαν οι MIPS-IV και MIPS-V. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις παρείχαν εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης δεκαδικών και διοχέτευσης δεδομένων. Ωστόσο, βελτιώσεις δεν ήταν εύκολο να γίνονται για τις 32-bit εκδόσεις MIPS-I και MIPS-II λόγω της ανάγκης για συμβατότητα, με αποτέλεσμα την πιο αργή τους ανάπτυξη. Το 1999 παρουσιάστηκε ο MIPS 32, βασισμένος στο MIPS II, αλλά και με χαρακτηριστικά από τις προηγούμενες εκδόσεις των 64-bit. Σύντομα εκδόθηκε και η νέα 64-bit έκδοση MIPS 64 βασισμένη στον MIPS-V. Αυτές οι δύο εκδόσεις μαζί με τις νεότερες του microMIPS, αποτελούν βασικές σχεδιάσεις αρχιτεκτονικής MIPS μέχρι και σήμερα.

Στην διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε το πρώτο σετ εντολών του MIPS (MIPS I). Στο σύνολο MIPS I ανήκουν εντολές που εκτελούν φορτώσεις και αποθηκεύσεις προς και από την μνήμη αντίστοιχα, αριθμητικές και λογικές πράξεις, άλματα, διακλαδώσεις, εξαιρέσεις. Στην διπλωματική εργασία οι εξαιρέσεις δεν υλοποιήθηκαν. Στο σχήμα 1.1 φαίνεται η πορεία των εκδόσεων του MIPS.

Σχήμα 2.1 Εκδόσεις των αρχιτεκτονικών MIPS

## Περιγραφή Αρχιτεκτονικής

Όπως κάθε επεξεργαστής RISC, έτσι και ο MIPS είναι βασισμένος στην αρχιτεκτονική τύπου φόρτωση-αποθήκευση (load-store). Δηλαδή οι εντολές χρησιμοποιούν σαν τελεστές δεδομένα από το αρχείο καταχωρητών και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται πίσω σε αυτό. Οπότε είναι απαραίτητες οι εντολές μεταφοράς δεδομένων μεταξύ καταχωρητών και μνήμης. Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε το αρχείο καταχωρητών, τη μνήμη, τρόπους διευθυνσιοδότησης και διαφορετικούς τύπους εντολών.

## Καταχωρητές του MIPS

Οι καταχωρητές του MIPS διαθέτει 32 καταχωρητές γενικού σκοπού (general-purpose registers, GPRs), οι οποίοι έχουν τις ονομασίες R0,R1,...,R31. O R0 έχει πάντα την τιμή 0 και είναι μόνο για ανάγνωση. Ο R31 χρησιμοποιείται και ως καταχωρητής φόρτωσης από την εντολή jump and link (jal), η οποία χρησιμοποιείται όταν υπάρχει μια διαδικασία προς εκτέλεση, για την αποθήκευση της διεύθυνσης επιστροφής από την υπορουτίνα.

Επίσης υπάρχουν και καταχωρητές ειδικής χρήσης. Αυτός που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι ο μετρητής προγράμματος (PC) μεγέθους 32 bits, ο οποίος δείχνει τη διεύθυνση μνήμης που βρίσκεται η εκάστοτε εντολή προς εκτέλεση. Αν και δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός προς την σχεδίαση ή το υλικό, υπάρχει μια σύμβαση ειδικής χρήσης κάθε καταχωρητή, η οποία χρησιμοποιείται στην υλοποίηση του compiler, ώστε να αξιοποιείται κάθε φορά ο κατάλληλος καταχωρητής.

| Καταχωρητής | Συμβολικό Όνομα | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| $0 | ZERO | Πάντα μηδέν, |
| $1 | AT | Δεσμευμένο για τον συμβολομεταφραστή |
| $2 | V0 | Αποθήκευση αποτελεσμάτων |
| $3 | V1 | Αποθήκευση αποτελεσμάτων |
| $4 | A0 | Αποθήκευση παραμέτρων |
| $5 | A1 | Αποθήκευση παραμέτρων |
| $6 | A2 | Αποθήκευση παραμέτρων |
| $7 | A3 | Αποθήκευση παραμέτρων |
| $8 | T0 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (προσωρινοί) |
| $9 | T1 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (προσωρινοί) |
| $10 | T2 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (προσωρινοί) |
| $11 | T3 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (προσωρινοί) |
| $12 | T4 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (προσωρινοί) |
| $13 | T5 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (προσωρινοί) |
| $14 | T6 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (προσωρινοί) |
| $15 | T7 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (προσωρινοί) |
| $16 | S0 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (αποθηκευμένοι) |
| $17 | S1 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (αποθηκευμένοι) |
| $18 | S2 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (αποθηκευμένοι) |
| $19 | S3 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (αποθηκευμένοι) |
| $20 | S4 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (αποθηκευμένοι) |
| $21 | S5 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (αποθηκευμένοι) |
| $22 | S6 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (αποθηκευμένοι) |
| $23 | S7 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (αποθηκευμένοι) |
| $24 | T8 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (προσωρινοί) |
| $25 | T9 | Καταχωρητές γενικού σκοπού (προσωρινοί) |
| $26 | K0 | Κατοχυρωμένος από το λειτουργικό σύστημα |
| $27 | K1 | Κατοχυρωμένος από το λειτουργικό σύστημα |
| $28 | Gp | Καθολικός δείκτης για στατικά δεδομένα |
| $29 | Sp | Δείκτης στοίβας |
| $30 | S8 | Αποθηκεύει τον καταχωρητή #8 συμβατικά, αλλά όχι πάντα, δείκτης πλαισίου |
| $31 | ra | Διεύθυνση επιστροφής |

Πίνακας 2.1-Καταχωρητές γενικού σκοπού

| Καταχωρητής | Περιγραφή |
| --- | --- |
| PC | Μετρητής Προγράμματος |

Πίνακας 2.2 Ειδικοί καταχωρητές

## Μνήμη του MIPS

### Χαρακτηριστικά μνήμης

Η μνήμη είναι οργανωμένη σε λέξεις των 32-bits. Η διευθύνσεις μνήμης είναι διευθύνσεις bytes (8 bit). Η προσβάσεις στην μνήμη είναι ευθυγραμμισμένες, μία λέξη καταλαμβάνει τις εξής διευθύνσεις των 4 bytes Α0, Α0+1, Α0+2, Α0+3 , όπου Α0 ακέραιο πολλαπλάσιο του 4. Συνεπώς, η πρώτη λέξη έχει διεύθυνση 0, η δεύτερη 4 κ.ο.κ

Πίνακας 2.3- Μνήμη του MIPS

Οι μόνες εντολές που επηρεάζουν την μνήμη είναι οι εντολές φόρτωσης και αποθήκευσης, μεταφέροντας δεδομένα από τους καταχωρητές στην μνήμη και το αντίστροφο. Οι εντολές φορτώνουν ένα μέρος του καταχωρητή των 16 ή 32 bits.

Η μνήμη του MIPS αποτελείται από τρία βασικά τμήματα, τμήμα δεδομένων, τμήμα προγράμματος και την στοίβα. Το τμήμα προγράμματος ξεκινάει από την διεύθυνση 0x00400000. Το τμήμα δεδομένων ξεκινάει από την διεύθυνση 0x10000000 και χωρίζεται σε στατική και δυναμική περιοχή. Η στοίβα από την διεύθυνση 0x7FFFFFFF. Τα παραπάνω φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.4.- Χάρτης της μνήμης του MIPS

### Τρόποι διευθυνσιοδότησης της μνήμης

Όπως αναφέραμε από το σύνολο εντολών του MIPS, μόνο οι εντολές φόρτωσης-αποθήκευσης (load-store) έχουν πρόσβαση στην μνήμη. Οι εντολές αυτές χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό της διεύθυνσης τον καταχωρητή rs και τον 16-bit ακέραιο (offset), του πεδίου immediate, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε με λεπτομέρεια στην συνέχεια. Άρα η διεύθυνση της μνήμης θα έχει το περιεχόμενο του καταχωρητή rs μετατοπισμένο κατά τον 16-bit ακέραιο, στον οποίο έχει εφαρμοστεί επέκταση προσήμου των 16-bit.

Οι τρόποι που υφίστανται είναι η άμεση διευθυνσιοδότηση και η έμμεση ή διευθυνσιοδότηση μετατόπισης. Και οι δύο χρησιμοποιούν 16μπιτα πεδία. Η έμμεση διευθυνσιοδότηση καταχωρητή πραγματοποιείται μέσω της τοποθέτησης του 0 στο 16μπιτο πεδίο μετατόπισης, ενώ η άμεση χρησιμοποιώντας τον καταχωρητή 0 (R0) ως καταχωρητή βάσης.

Η μνήμη του MIPS διευθυνσιοδοτείται κατά byte μέσω 32μπιτών διευθύνσεων. Διαθέτει ένα bit κατάστασης μέσω του οποίου επιτρέπει το λογισμικό επιλέξει είτε τη διάταξη Μεγάλου Άκρου δηλαδή από το σημαντικότερο byte (MSB) είτε τη διάταξη του Μικρού Άκρου (LSB). Στην Big Endian το περισσότερο σημαντικό byte έχει την μικρότερη διεύθυνση, και οι διευθύνσεις των bytes αυξάνουν καθώς προχωράμε προς το λιγότερο σημαντικό byte του (LSB). Αντιθέτως στην Little Endian τεχνική η αρίθμηση των bytes ξεκινά από το λιγότερο σημαντικό byte. To λιγότερο σημαντικό byte έχει τη μικρότερη διεύθυνση, και οι διευθύνσεις των bytes αυξάνουν καθώς προχωράμε προς το περισσότερο σημαντικό byte του (MSB). Στην δική μας υλοποίηση, οι εντολές φόρτωσης δεδομένων φέρνουν από την μνήμη σε λέξεις. Για το λόγο αυτό δεν ακολουθείτε ούτε η μία τεχνική ούτε η άλλη και η υλοποίηση είναι ουδέτερη.

| Διεύθυνση | Δεδομένα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MS |  |  | LS |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Πίνακας 2.5-Αρίθμηση bytes με Big Endian

| Διεύθυνση | Δεδομένα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MS |  |  | LS |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 7 | 6 | 5 | 4 |

Πίνακας 2.6-Αρίθμηση bytes με Little Endian

## Τύποι εντολών του MIPS

Όπως αναφέραμε οι εντολές του MIPS έχουν πλάτος 32 bits και βρίσκονται σε διευθύνσεις λέξεων, δηλαδή είναι πολλαπλάσια του 4. Η εκτέλεση εντολών γίνεται σειριακά, από μικρότερες σε μεγαλύτερες διευθύνσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όταν η ροή του προγράμματος αλλάξει λόγω εντολής ελέγχου ροής (branch,jump). Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εντολής γίνεται αύξηση του μετρητή προγράμματος κατά 4, ώστε η εκτέλεση να προχωρήσει στην επόμενη εντολή. Εξαίρεση αποτελεί πάλι όταν η εντολή που ολοκληρώθηκε είναι εντολή ελέγχου ροής.

Το σύνολο των εντολών του MIPS αποτελείται από τρεις διαφορετικούς τύπους. Είναι οι εντολές τύπου R, οι εντολές τύπου I και οι εντολές τύπου J.

- Εντολή τύπου καταχωρητή R-type (register)

Αυτές οι τύπου εντολές είναι για τις αριθμητικές και λογικές πράξεις και οι δύο τελεστές είναι αποθηκευμένοι στους καταχωρητές. Η πράξη γίνεται μεταξύ των καταχωρητών rs και rt και το αποτέλεσμα τοποθετείται στον rd.

rd ← rs function rt

Οι εντολές ολίσθησης ολισθαίνουν τον καταχωρητή rt αριστερά ή δεξιά κατά μια ποσότητα που ορίζει ο sa ή ο rs και ομοίως το αποτέλεσμα τοποθετείται στον rd.

rd ← shift sa/rs

Μία εντολή τύπου R, είναι η εντολή Jump Register. Η συγκεκριμένη εντολή έχει στα έξι τελευταία bit (function) την τιμή 8 και στον καταχωρητή rs παίρνει την διεύθυνση προορισμού. Έτσι θέτει τον μετρητή του προγράμματος να έχει την τιμή που είναι αποθηκευμένη στον καταχωρητή rs.

- Εντολή τύπου άμεσης σταθεράς I-type (immediate)

Αυτές του τύπου εντολές χρησιμοποιούνται από εντολές load-store, εντολές διακλάδωσης καθώς και από λογικές-αριθμητικές πράξεις με άμεσο όρισμα. Ο υπολογισμός της διεύθυνσης γίνεται αθροίζοντας τον καταχωρητή rs με το offset , εφόσον έχει γίνει επέκταση προσήμου. Σε περίπτωση αποθήκευσης τα δεδομένα που γράφονται στη μνήμη, τα περιέχει ο rt και αντίστοιχα σε περίπτωση φόρτωσης, για τα δεδομένα που θα διαβαστούν από την μνήμη, καταχωρητής προορισμού είναι ο rt.

rt ← mem[offset+rs]

mem [offset+rs] ← rt

Στην περίπτωση που η εντολή είναι πράξη μεταξύ του καταχωρητή rs και του offset επεκταμένου ως προς το πρόσημο το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον rt.

rt ← rs opcode offset

Όταν η εντολή είναι υπό συνθήκη διακλάδωση τότε η σύγκριση γίνεται μεταξύ των καταχωρητών rs και rt. Η διεύθυνση προορισμού είναι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης του εκάστοτε μετρητή προγράμματος με το offset.

- Εντολή τύπου J-type (jump)

Οι εντολές άλματος χρησιμοποιούν ένα 26μπιτο όρισμα για την διεύθυνση προορισμού του άλματος.

- Εντολή τύπου Jump And Link

Η συγκεκριμένη εντολή αποθηκεύει στον καταχωρητή 31 τον PC+8 και θέτει κάνει άλμα στην διεύθυνση προορισμού που περιγράφουν τα 26 bit.

Τα πεδία εντολών συμβολίζουν τα εξής:

- opcode: 6 bits κωδικός λειτουργίας κάθε εντολής

- rd: 5 bits καταχωρητής προορισμού

- rs: 5 bits καταχωρητή πηγής

- rt: 5 bits καταχωρητή πηγής/προορισμού

- sa: 5 bits για ολίσθηση

- function: 6 bits για πράξη εντολής R-type

- offset: 16 bits σταθερές για εντολές I-type

- instr_index: 26 bits σταθερές για εντολές J-type

### Απλή υλοποίηση ενός συνόλου εντολών MIPS

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο υλοποίησης ενός συνόλου εντολών RISC χρησιμοποιώντας την τεχνική της διοχέτευσης πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τον τρόπο υλοποίησης που δεν χρησιμοποιεί τη διοχέτευση. Σε αύτη την ενότητα θα παρουσιαστεί επεξεργαστής με πέντε στάδια. Σε αυτό τον επεξεργαστή κάθε εντολή θέλει πέντε κύκλους ρολογιού για την ολοκλήρωση. Η υλοποίηση συνόλου εντολών απαιτεί την εισαγωγή πολλών καταχωρητών που δεν αποτελούν τμήμα της αρχιτεκτονικής. Η υλοποίηση μας δίνει έμφαση μόνο στη διοχέτευση ενός υποσυνόλου ακεραίων μιας αρχιτεκτονικής RISC, η οποία αποτελείται από εντολές φόρτωσης-αποθήκευσης, πράξεις ALU και διακλαδώσεις.

Κάθε εντολή μπορεί να υλοποιηθεί σε το πολύ 5 κύκλους ρολογιού. Οι 5 κύκλοι είναι οι εξής:

- Κύκλος προσκόμισης εντολής (Instruction Fetch, IF): Αποστολή του μετρητή προγράμματος (program counter, PC) στη μνήμη και προσκόμιση εντολής από αυτή. Ενημέρωση του PC ώστε να περιλαμβάνει την επόμενη εντολή, προσθέτοντας σε αυτόν τον αριθμό 4 (οι εντολές αποτελούνται από 4 bytes).

- Κύκλος αποκωδικοποίησης εντολής/ ανάκτησης καταχωρητή (Instruction Decode/ Register Fetch, ID): Αποκωδικοποίηση της εντολής και ανάγνωση των καταχωρητών. Έλεγχος ισότητας καταχωρητών κατά την ανάγνωση τους, ώστε να αποφασισθεί πιθανή διακλάδωση. Εφαρμογή επέκτασης προσήμου στο πεδίο σχετικής απόστασης της εντολής, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο. Υπολογισμός της διεύθυνσης προορισμού της διακλάδωσης προσθέτοντας την σχετική απόσταση, στην οποία έχει εφαρμοστεί επέκταση προσήμου, στον επαυξημένο PC. Η εκτέλεση διακλαδώσεων ολοκληρώνεται εδώ.

- Κύκλος εκτέλεσης/ ενεργού διεύθυνσης (Execution/ Effective Address, EX): Η ALU χρησιμοποιεί τα ορίσματα που έχουν διαβαστεί στον προηγούμενο κύκλο και ανάλογα με τον τύπο της εντολής εκτελεί μία από τις τρείς λειτουργίες.

  - Αναφορά μνήμης: Η ALU προσθέτει τον καταχωρητή βάσης με την σχετική απόσταση, διαμορφώνοντας την ενεργό διεύθυνση.

  - Εντολή ALU καταχωρητή – καταχωρητή: Η ALU εκτελεί πράξη, που καθορίζεται από τον κωδικό λειτουργίας (opcode) της ALU, χρησιμοποιώντας τις τιμές που έχουν διαβαστεί από το αρχείο καταχωρητών (register file).

  - Εντολή ALU καταχωρητή – άμεσου ορίσματος: Η ALU εκτελεί την πράξη, που καθορίζεται από τον κωδικό λειτουργίας (opcode) της ALU, χρησιμοποιώντας την πρώτη τιμή που έχει διαβάσει από το αρχείο των καταχωρητών και το άμεσο όρισμα, στο οποίο έχει εφαρμοστεί επέκταση προσήμου. Η εκτέλεση εντολών ALU μπορεί να ολοκληρωθεί εδώ.

- Προσπέλαση μνήμης (Memory Access, MEM): Αν η εντολή είναι φόρτωση, τότε η μνήμη προβαίνει σε ανάγνωση δεδομένων χρησιμοποιώντας την ενεργό διεύθυνση που έχει υπολογιστεί στον προηγούμενο κύκλο. Αν η εντολή είναι αποθήκευση, τότε η μνήμη εγγράφει τα δεδομένα που έχουν διαβαστεί από τον δεύτερο καταχωρητή, του αρχείου καταχωρητών, χρησιμοποιώντας την ενεργό διεύθυνση. Η εκτέλεση εγγραφών store ολοκληρώνεται εδώ.

- Κύκλος επανεγγραφής (Write back, WB):

  - Εντολή ALU καταχωρητή- καταχωρητή ή εντολή φόρτωσης : Εγγραφή αποτελέσματος στο αρχείο καταχωρητών, είτε από την μνήμη (περίπτωση φόρτωσης) είτε από την ALU (περίπτωση εντολής ALU)

## Διοχέτευση πέντε σταδίων του επεξεργαστή MIPS

Στη υλοποίηση που περιγράψαμε παραπάνω μπορεί να εφαρμοστεί διοχέτευση σχεδόν χωρίς καμία αλλαγή, ξεκινώντας μια νέα εντολή σε κάθε κύκλο ρολογιού. Κάθε κύκλος ρολογιού γίνεται στάδιο διοχέτευσης. Παρόλο που κάθε εντολή χρειάζεται πέντε κύκλους ρολογιού για να ολοκληρωθεί, το υλικό θα εκκινεί μια νέα εντολή κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ρολογιού και θα εκτελεί ένα τμήμα των πέντε διαφορετικών εντολών.

Σχήμα 2.2 Απλή διοχέτευση RISC

Αρχικά πρέπει να προσδιορίσουμε τι συμβαίνει σε κάθε κύκλο ρολογιού και να εξασφαλίσουμε ότι δύο διαφορετικές λειτουργίες χρησιμοποιώντας τον ίδιο πόρο της διαδρομής δεδομένων στον ίδιο κύκλο ρολογιού. Για παράδειγμα δεν μπορούμε να ζητήσουμε από μια ALU να υπολογίσει μια διεύθυνση και ταυτόχρονα να εκτελέσει μία αφαίρεση. Οπότε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοιες συγκρούσεις.

Σχήμα 2.3 Επικάλυψη τμημάτων της διαδρομής δεδομένων

Όπως γίνεται αντιληπτό λειτουργικές μονάδες χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς κύκλους με αποτέλεσμα να συμβαίνουν λίγες συγκρούσεις. Αυτό οφείλεται σε κάποιες διαφορές από την απλή υλοποίηση.

Πρώτον, χρήση διαφορετικής μνήμης για τις εντολές και για τα δεδομένα, το οποίο υλοποιείται με την χρήση ξεχωριστών κρυφών μνημών.

Δεύτερον, το αρχείο καταχωρητών χρησιμοποιείται σε δύο στάδια. Μία φορά για ανάγνωση κατά το στάδιο ID και μία φορά για εγγραφή κατά το στάδιο WB. Άρα χρειάζεται να γίνονται τρεις προσπελάσεις, εκτελώντας δύο λειτουργίες ανάγνωσης και μία λειτουργία εγγραφής σε κάθε κύκλο ρολογιού. Σε περίπτωση που θέλουμε να χειριστούμε λειτουργίες ανάγνωσης και εγγραφής στον ίδιο καταχωρητή, εκτελούμε την εγγραφή του καταχωρητή στον πρώτο μισό του κύκλου ρολογιού και την ανάγνωση στο δεύτερο μισό.

Τρίτον, για να ξεκινά μια εντολή σε κάθε κύκλο ρολογιού, πρέπει να αυξάνουμε και να αποθηκεύουμε τον μετρητή προγράμματος (PC) και αυτό πρέπει να γίνει κατά την διάρκεια του IF σταδίου για την προετοιμασία της επόμενης εντολής. Επίσης στο στάδιο ID όπως αναφέραμε νωρίτερα γίνεται ο υπολογισμός ενδεχόμενου προορισμού διακλάδωσης, γι’ αυτό τον σκοπό διαθέτουμε έναν αθροιστή (adder).

Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εντολές που ανήκουν σε διαφορετικά στάδια της διοχέτευσης δεν επηρεάζουν η μία την άλλη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση καταχωρητών διοχέτευσης (pipeline registers) , ανάμεσα στα διαδοχικά στάδια διοχέτευσης, ώστε στο τέλος κάθε κύκλου ρολογιού, τα αποτελέσματα του αντίστοιχου σταδίου να αποθηκεύονται σε καταχωρητή ο οποίος χρησιμοποιείται σαν είσοδος για το επόμενο στάδιο του επόμενου κύκλου.

Σχήμα 2.4 Καταχωρητές διοχέτευσης ανάμεσα στα διαδοχικά στάδια διοχέτευσης

Στην υλοποίηση επεξεργαστών με διοχέτευση οι καταχωρητές διοχέτευσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην μεταφορά αποτελεσμάτων από ένα στάδιο σε κάποιο άλλο. Για παράδειγμα στο στάδιο ID διαβάζεται η τιμή του καταχωρητή που πρέπει να αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια μιας εντολής αποθήκευσης, αλλά δεν χρησιμοποιείται πριν το στάδιο MEM. Τότε γίνεται μεταφορά διαμέσου δύο καταχωρητών διοχέτευσης μέχρι να φτάσει στην μνήμη δεδομένων κατά τη διάρκεια του σταδίου MEM. Ομοίως το αποτέλεσμα μιας εντολής ALU υπολογίζεται στο στάδιο EX, αλλά δεν αποθηκεύεται πριν το στάδιο WB. Θα φτάσει στο στάδιο αυτό μέσω δύο καταχωρητών διοχέτευσης. Στους καταχωρητές έχουμε δώσει ονομασίες σύμφωνα με τα στάδια διοχέτευσης που είναι συνδεδεμένοι, δηλαδή IF/ID, ID/EX, EX/MEM, MEM/WB.

### Κίνδυνοι διοχέτευσης

Οι καταστάσεις που εμποδίζουν την εκτέλεση της επόμενης εντολής στον προκαθορισμένο κύκλο ρολογιού ονομάζονται κίνδυνοι (hazards). Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κινδύνων:

- Δομικοί κίνδυνοι (structural hazards) προκύπτουν όταν το υλικό δεν μπορεί να υποστηρίξει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς εντολών ταυτόχρονα κατά την επικαλυπτόμενη εκτέλεση.

- Κίνδυνοι δεδομένων (data hazards) προκύπτουν όταν μια εντολή εξαρτάται από το αποτέλεσμα μιας προηγούμενης εντολής .

- Κίνδυνοι ελέγχου (control hazards) προκύπτουν από την διοχετευμένη εκτέλεση των διακλαδώσεων και άλλων εντολών που τροποποιούν τον PC.

Στην διπλωματική εργασία ασχοληθήκαμε με τους κινδύνους δεδομένων και ελέγχου. Για την αποφυγή των κινδύνων απαιτείται προώθηση δεδομένων ή ανάσχεση κάποιων εντολών.

### Δομικοί κίνδυνοι

Σε έναν διοχετευμένο επεξεργαστή για να επαρκούν οι πόροι για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς απαιτείται η ύπαρξη πολλαπλών αντιγράφων των πόρων και η διοχέτευση των λειτουργικών μονάδων. Αν κάποιοι συνδυασμοί δεν υποστηρίζονται λόγω έλλειψης πόρων τότε λέμε ότι έχουμε δομικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να επανεγγραφούν δύο αποτελέσματα στον ίδιο κύκλο αλλά το αρχείο καταχωρητών έχει μία θύρα εγγραφής. Όταν σε μια ακολουθία εντολών παρουσιαστεί ένας δομικός κίνδυνος, τότε έχουμε ανάσχεση της διοχετευμένης εκτέλεσης, ώστε η απαιτούμενη μονάδα να είναι διαθέσιμη, προκαλώντας αύξηση του CPI. Μπορούν, επίσης, να απαλειφθούν πληρώνοντας περισσότερο υλικό, όμως αν συμβαίνουν σπάνια το κόστος είναι μεγαλύτερο από το όφελος.

### Κίνδυνοι δεδομένων

Οι κίνδυνοι δεδομένων προκύπτουν όταν η διοχέτευση τροποποιεί την σειρά εκτέλεσης των εντολών από ότι θα προέκυπτε αν ακολουθούσαμε την ακολουθιακή εκτέλεση εντολών σε επεξεργαστή που δεν υποστηρίζει διοχέτευση. Ας δούμε ένα παράδειγμα:

DADD R1 , R2 , R3

DSUB R4 , R1 , R5

AND R6 , R1 , R7

OR R8 , R1 , R9

XOR R10 , R1 , R11

Σχήμα 2.5 Κίνδυνος Δεδομένων

Παρατηρούμε ότι όλες οι εντολές μετά την DADD χρησιμοποιούν το αποτέλεσμά της (καταχωρητής R1). Η εντολή DADD γράφει το αποτέλεσμά της στον καταχωτηρή R1 στον στάδιο WB. Η εντολή DSUB θέλει να το διαβάσει στο στάδιο ID και αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα η εντολή DSUB θα διαβάσει λάθος τιμή. Όμοια και η εντολή ΑND θα διαβάσει λάθος τιμή κατά τον κύκλο ρολογιού 4. Αντίθετα η εντολή XOR θα διαβάσει την σωστή τιμή γιατί η ανάγνωση του καταχωρητή γίνεται στον κύκλο 6, μετά την εγγραφή του καταχωρητή. Επίσης και για την εντολή OR δεν υπάρχει κίνδυνος γιατί η ανάγνωση του καταχωρητή γίνεται στο δεύτερο μισό του κύκλου, ενώ η εγγραφή στον πρώτο μισό.

Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την τεχνική της προώθησης (forwarding). Η DSUB δεν χρειάζεται το αποτέλεσμα πριν η DADD το παράγει. Αν το αποτέλεσμα μπορεί να μεταφερθεί από τον καταχωρητή διοχέτευσης που γράφει η DADD στον καταχωρητή που τον διαβάζει η DSUB τότε δεν χρειάζεται η ύπαρξη ανάσχεσης. Βάση αυτής της προϋπόθεσης η προώθηση λειτουργεί ως εξής:

- Το αποτέλεσμα της ALU από τον καταχωρητή EX/MEM και από τον καταχωρητή MEM/WB τροφοδοτεί τις εισόδους της ALU.

- Αν η μονάδα προώθησης εντοπίσει εξάρτηση δεδομένων, δηλαδή ότι η ALU έχει γράψει καταχωρητή αφετηρίας (source) για την πράξη της ALU, η μονάδα επιλέγει το προωθημένο αποτέλεσμα ως είσοδο της ALU και όχι την τιμή που διάβασε από το αρχείο καταχωρητών.

Σχήμα 2.6 Παράδειγμα προώθησης

Όπως φαίνεται και στο σχήμα πιθανό είναι να προωθήσουμε αποτελέσματα όχι μόνο από την προηγούμενη εντολή, αλλά και από εντολή που ξεκίνησε 2 κύκλους νωρίτερα.

Η προώθηση μπορεί να περιλαμβάνει άμεση μεταβίβαση κάποιου αποτελέσματος στην λειτουργική μονάδα που το χρειάζεται. Παράδειγμα:

Σχήμα 2.7 Παράδειγμα προώθησης

Προκειμένου να αποφύγουμε την αδράνεια, προωθούμε τις τιμές της εξόδου της ALU και της μνήμης από τους καταχωρητές διοχέτευσης στην ALU και τις εισόδους μνήμης δεδομένων.

### Κίνδυνοι που προκαλούν ανάσχεση

Υπάρχουν και περιπτώσεις που η προώθηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους δεδομένων. Για παράδειγμα:

LD R1 , 0 (R2)

DSUB R4 , R1 , R5

AND R6 , R1 , R7

OR R8 , R1 , R9

Σχήμα 2.8 Αναπόφευκτη ανάσχεση

Παρατηρούμε ότι η εντολή LD δεν διαθέτει τα αποτελέσματα πριν το τέλος του κύκλου 4 (MEM) και η DSUB χρειάζεται τα δεδομένα στην αρχή του κύκλου 4. Οι εντολές AND και OR δεν έχουν κανένα πρόβλημα.

Η εντολή φόρτωσης έχει καθυστέρηση που δεν μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με προώθηση. Για να διατηρήσουμε το ορθό τρόπο εκτέλεσης θα εφαρμόσουμε την τεχνική της ανάσχεσης (pipeline interlock) Το interlock ουσιαστικά εντοπίζει το κίνδυνο και θέτει σε αδράνεια (stall) τη διοχέτευση μέχρι να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος.

Σχήμα 2.9 Παράδειγμα ανάσχεσης

Η εισαγωγή διαστήματος αδράνειας μετακινεί τις εντολές κατά ένα κύκλο ρολογιού (στην DSUB), η προώθηση στην εντολή AND πλέον διέρχεται από την συστοιχία καταχωρητών. Η εντολή OR δεν χρειάζεται προώθηση. Καμία εντολή δεν εκκινεί κατά τη διάρκεια του κύκλου 4 και καμία δεν ολοκληρώνεται κατά την διάρκεια του κύκλου 6.

### Κίνδυνοι ελέγχου

Οι κίνδυνοι ελέγχου συμβαίνουν όταν έχουμε διακλαδώσεις. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εντολών για κάθε επόμενη εντολή ο PC αυξάνεται κατά 4, στις διακλαδώσεις μπορεί να τροποποιήσουν τον PC κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί και όχι. Η διακλάδωση είτε μπορεί να ακολουθηθεί είτε όχι. Αν ακολουθηθεί τίθεται στον PC η τιμή της διεύθυνσης προορισμού.

Σχήμα 2.10 Κίνδυνος Ελέγχου

Μια μέθοδος αντιμετώπισης των διακλαδώσεων είναι η επανάληψη της προσκόμισης της εντολής που ακολουθεί την διακλάδωση. Η εντολή που ανακτάται δεν λαμβάνεται υπόψη και η ανάκτηση πραγματοποιείται όταν γίνει γνωστός ο προορισμός της διακλάδωσης.

# Σχεδίαση MIPS στην Βιβλιογραφία

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία περιγραφή της σχεδίασης του επεξεργαστή MIPS που υλοποιήθηκε. Η υλοποίηση βασίζεται διοχέτευση 5 σταδίων. Υπενθυμίζεται πως τα 5 στάδια της διοχέτευσης είναι:

- Προσκόμιση Εντολής

- Αποκωδικοποίηση Εντολής και Ανάγνωση Αρχείου καταχωρητών

- Εκτέλεση Εντολής – Υπολογισμός Διεύθυνσης

- Προσπέλαση Μνήμης

- Επανεγγραφή

Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται περιγραφή κάθε σταδίου ξεχωριστά, καθώς και της μονάδας ελέγχου. Ολοκληρώνεται με την περιγραφή των κινδύνων δεδομένων.

## Προσκόμιση Εντολής

Το πρώτο στοιχείο που χρειαζόμαστε είναι μια μονάδα μνήμης για την αποθήκευση των εντολών του προγράμματος, καθώς και την παροχή εντολών με δεδομένη μια διεύθυνση. Επίσης βασικό στοιχείο είναι ο μετρητής προγράμματος (PC), ένας καταχωρητής των 32 bit ο οποίος κρατάει τον αριθμό της τρέχουσας εντολής. Τέλος, θα χρειαστούμε και έναν αθροιστή, ώστε να αυξάνουμε τον μετρητή προγράμματος να δείχνει στην επόμενη εντολή. Στο Σχήμα 3.1 φαίνονται τα δομικά συστατικά που θα χρησιμοποιήσουμε για την υλοποίηση του σταδίου της προσκόμισης εντολής.

Σχήμα 3.1 α)Μνήμη Εντολών, β)Μετρητής Προγράμματος, γ) Αθροιστής

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής, πρέπει να γίνει προσκόμιση της από την μνήμη. Για την εκτέλεση της επόμενης εντολής πρέπει να αυξήσουμε τον μετρητή να δείχνει στην επόμενη εντολή, δηλαδή 4 bytes μετά.

Σχήμα 3.2 Τρόπος διασύνδεσης των τριών συστατικών

Στο Σχήμα 3.2 παρουσιάζεται η διασύνδεση. Ο καταχωρητής του PC περνάει στην μνήμη των εντολών για να κάνουμε προσκόμιση της εντολής που δείχνει. Επιπλέον, δίνεται ως είσοδος στο ένα άκρο του αθροιστή. Στο άλλο άκρο δίνεται ως είσοδος το 4. Με αυτό τον τρόπο γίνεται η αύξηση του PC κατά 4 για να έχει την διεύθυνση της επόμενης εντολής. Σε περίπτωση εντολής διακλάδωσης δεν αρκεί η αύξηση του μετρητή, αλλά απαιτείται μετάβαση σε διαφορετική διεύθυνση.

Σχήμα 3.3 Στάδιο προσκόμισης εντολής

Τέλος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.3 υπάρχει ένας πολυπλέκτης 2 σε 1. Παίρνει δύο εισόδους, μία από τον αθροιστή που κάνει προσαύξηση κατά 4 bit και μία από τον αθροιστή του σταδίου εκτέλεσης που κάνει προσαύξηση σε περίπτωση εντολής διακλάδωσης. Την έξοδο του ο πολυπλέκτης την δίνει ως είσοδο στον μετρητή προγράμματος, ώστε να είναι έτοιμος για τον επόμενο κύκλο ρολογιού. Αύτη η αυξημένη διεύθυνση θα αποθηκευτεί στον καταχωρητή διοχέτευσης IF/ID για πιθανή μελλοντική χρήση Στο συγκεκριμένο στάδιο ο επεξεργαστή δεν γνωρίζει τον τύπο της εντολής που προσκομίζεται και άρα πρέπει να προετοιμαστεί για οποιαδήποτε εντολή.

## Αποκωδικοποίηση Εντολής

Σε αυτό το τμήμα χρειαζόμαστε το αρχείο καταχωρητών στο οποίο είναι αποθηκευμένοι οι 32 καταχωρητές γενικού σκοπού. Σε αυτούς τους καταχωρητές μπορεί να γίνει ανάγνωση και εγγραφή. Για την ανάγνωση κάθε λέξης δεδομένων που διαβάζεται από τους καταχωρητές, χρειάζεται μία είσοδος στο αρχείο καταχωρητών που θα προσδιορίζει τον καταχωρητή που θα γίνει ανάγνωση, καθώς και μία έξοδο από το αρχείο καταχωρητών που θα κρατάει την τιμή που διαβάστηκε. Για το γράψιμο κάθε λέξης δεδομένων, χρειάζονται δύο είσοδοι, εκ των οποίων η μία προσδιορίζει τον καταχωρητή που θα γίνει η εγγραφή και η άλλη παρέχει τα δεδομένα που θα γραφτούν στον καταχωρητή. Το αρχείο καταχωρητών δίνει πάντα ως έξοδο τα περιεχόμενα όποιων καταχωρητών βρίσκονται στις εισόδους Καταχωρητή ανάγνωσης. Συνεπώς, χρειαζόμαστε τέσσερις εισόδους (τρεις αριθμούς καταχωρητών και μία για δεδομένα) και δύο εξόδους (για δεδομένα). Οι είσοδοι αριθμού καταχωρητή έχουν εύρος 5 bit για την αναπαράσταση ενός από τους 32 καταχωρητές, ενώ η είσοδος δεδομένων και των δύο εξόδων έχουν εύρος 32 bit ο καθένας.

Σχήμα 3.4 Στάδιο αποκωδικοποίησης εντολής

Όπως φαίνεται Σχήμα 3.4 θα χρειαστούμε και μία μονάδα που να υλοποιεί την επέκταση προσήμου (sign extension) του πεδίου σχετικής απόστασης (offset) 16 bit της εντολής, σε μια προσημασμένη τιμή 32 bit.

Και οι τρείς τιμές αποθηκεύονται στον καταχωρητή διοχέτευσης ID/EX , όπως και η αυξημένη διεύθυνση του PC Ομοίως με το προηγούμενο στάδιο, μεταφέρουμε οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί από μελλοντική εντολή επόμενου κύκλου ρολογιού.

## Εκτέλεση Εντολής – Υπολογισμός Διεύθυνσης

Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιείται η μονάδα ALU. Η ALU δέχεται δύο εισόδους των 32 bit και παράγει αποτέλεσμα των 32 bit και ένα σήμα του ενός bit αν το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Η μία είσοδος είναι η πρώτη τιμή που διαβάστηκε από το αρχείο καταχωρητών και η δεύτερη δίνεται από έναν πολυπλέκτη 2 σε 1. Ο πολυπλέκτης αυτός ουσιαστικά χρησιμεύει για τον διαχωρισμό των εντολών τύπου R από τις υπόλοιπες (I- type, J-type) Αν είναι τύπου R περνάει τον δεύτερο καταχωρητή που διάβασε από το αρχείο καταχωρητών, σε αντίθετη περίπτωση περνάει την τιμή που προέκυψε από την επέκταση προσήμου της σχετικής απόστασης offset. Και υλοποιεί την κατάλληλη πράξη, το αποτέλεσμα της οποίας τοποθετείται στον καταχωρητή διοχέτευσης ΕΧ/ΜΕΜ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.5.

Σχήμα 3.5 Στάδιο εκτέλεσης εντολής

Σε αυτό το στάδιο υλοποιείται και η εντολή σύγκρισης δύο καταχωρητών (BEQ). Η συγκεκριμένη εντολή διαβάζει τους δύο καταχωρητές και ελέγχει αν είναι ίσοι. Στην περίπτωση που είναι ίσοι τότε αλλάζει τον μετρητή του προγράμματος ώστε να μεταβεί στην αντίστοιχη διεύθυνση. Αυτό υλοποιείται με τον αθροιστή που φαίνεται στο Σχήμα 3.5.

Για την υλοποίηση της εντολής απαιτείται υπολογισμός της διεύθυνσης προορισμού διακλάδωσης προσθέτοντας το πεδίο σχετικής απόστασης της εντολής στο οποίο έχει εφαρμοστεί επέκταση προσήμου στον μετρητή προγράμματος (PC). Εφόσον υπολογίσαμε την επόμενη εντολή (PC+4) στο στάδιο προσκόμισης εντολής (instruction fetch), αυτή την τιμή την χρησιμοποιούμε σαν βάση για τον υπολογισμό προορισμού διακλάδωσης. Επίσης σημαντικό είναι ότι στην αρχιτεκτονική η σχετική απόσταση (offset) ολισθαίνει προς τα αριστερά κατά 2 bit, με σκοπό την αύξηση του πραγματικού εύρους του πεδίου σχετικής απόστασης κατά 4.

## Προσπέλαση Μνήμης

Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιείται η μνήμη δεδομένων .Η μνήμη δεδομένων παίρνει ως εισόδους, μία είσοδο διεύθυνσης και μία είσοδο για τα δεδομένα που θα γραφτούν στη μνήμη. Η μνήμη δεδομένων διαβάζεται χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που περιέχεται στον καταχωρητή διοχέτευσης EX/MEM και τα φορτώνει στον καταχωρητή διοχέτευσης MEM/WB. Σε περίπτωση εγγραφής δεδομένων στην μνήμη, ο καταχωρητής που περιέχει τα δεδομένα που θα αποθηκευτούν, διαβάστηκε σε προηγούμενο στάδιο και αποθηκεύτηκε στο ID/EX. Για να κάνουμε διαθέσιμα τα δεδομένα στο στάδιο MEM, πρέπει να τα τοποθετήσουμε στον καταχωρητή διοχέτευσης EX/MEM στο στάδιο EX, όπως αποθηκεύσαμε την πραγματική διεύθυνση στον EX/MEM.

Σχήμα 3.6 Στάδιο προσπέλασης μνήμης

## Επανεγγραφή

Το στάδιο αυτό αποτελείται από ακόμη έναν πολυπλέκτη 2σε 1. Ως είσοδοι είναι τα δεδομένα ανάγνωσης της μνήμης και το αποτέλεσμα της πράξης της ALU. Η ανάγνωση των δεδομένων γίνεται από τον καταχωρητή διοχέτευσης MEM/WB και επανεγγράφονται πίσω στο αρχείο καταχωρητών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.7

Σχήμα 3.7 Στάδιο επανεγγραφής

Η διαδρομή παρουσιάζεται έγχρωμη στο Σχήμα 3.8. Ο αριθμός καταχωρητή εγγραφής μεταβιβάζεται πρώτα στον ID/EX μετά στον EX/MEM και τέλος στον MEM/WB, προσθέτοντας 5 ακόμα bit στους τρεις τελευταίους καταχωρητές διοχέτευσης.

Σχήμα 3.8 Ολοκλήρωση διαδρομής

## Μονάδα ελέγχου

Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή της μονάδας ελέγχου καλό θα ήταν να θυμίσουμε τους τύπους εντολών που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Τα πεδία εντολών συμβολίζουν τα εξής:

- opcode: 6 bits κωδικός λειτουργίας κάθε εντολής

- rd: 5 bits καταχωρητής προορισμού

- rs: 5 bits καταχωρητή πηγής

- rt: 5 bits καταχωρητή πηγής/προορισμού

- sa: 5 bits για ολίσθηση

- function: 6 bits για πράξη εντολής R-type

- offset: 16 bits σταθερές για εντολές I-type

- instr_index: 26 bits σταθερές για εντολές J-type

Οι περισσότερες λειτουργικές μονάδες διακρίνουν περιπτώσεις ανάλογα με για τον τύπο της εντολής. Κάθε μονάδα κάνει δικούς της ελέγχους. Αντί να εκτελεί κάθε μονάδα τους δικούς της ελέγχους υλοποιείται μία μονάδα που παράγει σήματα ελέγχου. Όλες οι περιπτώσεις ελέγχονται σε αυτή και έχει ως εξόδους όλα τα σήματα. Η μονάδα αυτή ονομάζεται μονάδα ελέγχου. Η μονάδα ελέγχου έχοντας πλέον λάβει τον κωδικό εντολής (opcode) καθορίζει την λειτουργία κάθε μονάδας αλλά και την έξοδο του εκάστοτε πολυπλέκτη. Πλέον μπορούμε να προσθέσουμε την μονάδα ελέγχου, ολοκληρώνοντας την υλοποίηση της διαδρομής.

Υποθέτοντας ότι η εγγραφή του PC γίνεται σε κάθε κύκλο ρολογιού, δεν υπάρχει σήμα εγγραφής για τον καταχωρητή αυτόν. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν σήματα εγγραφής για τους καταχωρητές διοχέτευσης.

Σχήμα 3.9 Μονάδα ελέγχου

Εφόσον σε κάθε στάδιο διοχέτευσης ένα συστατικό είναι ενεργό, χωρίζουμε τις γραμμές ελέγχου σε πέντε ομάδες ανάλογα με το στάδιο διοχέτευσης.

- Προσκόμιση εντολών: Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει κάτι να ελεγχθεί, γιατί τα σήματα για την εγγραφή του PC και της ανάγνωσης της μνήμης εντολών είναι πάντα ενεργοποιημένα. Όταν στη συνέχεια προστεθεί και η λειτουργία της ανάσχεσης τότε θα δούμε πως υπάρχει και ένα σήμα για το αν πρέπει να γίνει ανάσχεση και αντίστοιχα προκύπτει η αύξηση του PC.

- Αποκωδικοποίηση εντολής και ανάγνωση αρχείου καταχωρητών: Ομοίως με το προηγούμενο στάδιο δεν αλλάζει κάτι σε κάθε κύκλο ρολογιού και έτσι δεν χρειάζεται κάτι να ελεγχθεί.

- Εκτέλεση και υπολογισμός διεύθυνσης: Σε αυτό το στάδιο τιμές παίρνουν τα σήματα ALUOp και ALUSrc. Τα σήματα επιλέγουν τον καταχωρητή αποτελέσματος, την λειτουργία που θα εκτελέσει η ALU και το πεδίο δεδομένων ανάγνωσης 2 ή το άμεσο πεδίο που έχει υποστεί επέκταση προσήμου για να οδηγηθεί στην ALU.

- Προσπέλαση μνήμης: Σ αυτό το στάδιο τιμές παίρνουν τα εξής σήματα ελέγχου Branch, MemRead, Memwrite από τις branch equal, load, store αντίστοιχα. Τα PCSrc επιλέγει την επόμενη διεύθυνση στη σειρά, εκτός και αν ενεργοποιηθεί το σήμα Branch από την μονάδα ελέγχου και το αποτέλεσμα της ALU είναι μηδέν.

- Επανεγγραφή: Εδώ οι γραμμές ελέγχου είναι το MemtoReg που καθορίζει αν θα σταλθεί στο αρχείο καταχωρητών το αποτέλεσμα της ALU ή η τιμή της μνήμης.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας λειτουργίας κάθε σήματος σε ανάλογη κατάσταση της CPU.

| Όνομα σήματος | Αποτέλεσμα όταν είναι απενεργοποιημένο (0) | Αποτέλεσμα όταν είναι ενεργοποιημένο (1) |
| --- | --- | --- |
| RegDst | Ο αριθμός καταχωρητή προορισμού για τον Καταχωρητή εγγραφής προέρχεται από το πεδίο rt (bit 20:16). | Ο αριθμός καταχωρητή προορισμού για τον Καταχωρητή εγγραφής προέρχεται από το πεδίο rd (bit 15:11). |
| RegWrite | Κανένα. | Στον καταχωρητή στην είσοδο Καταχωρητή εγγραφής γράφεται η τιμή που περιέχεται στην είσοδο δεδομένων εγγραφής. |
| ALUSrc | Ο δεύτερος τελεστέος της ALU προέρχεται από την δεύτερη έξοδο του αρχείου καταχωρητών (Δεδομένα ανάγνωσης 2) | Ο δεύτερος τελεστέος της ALU είναι τα κατώτερα 16 bit της εντολής αφού υποστούν επέκταση προσήμου. |
| PCSrc | Ο PC αντικαθίσταται από την έξοδο του αθροιστή που υπολογίζει την τιμή PC+4. | Ο PC αντικαθίσταται από την έξοδο του αθροιστή που υπολογίζει τον προορισμό της διακλάδωσης. |
| MemRead | Κανένα. | Τα περιεχόμενα της μνήμης δεδομένων που καθορίζονται από την είσοδο Διεύθυνσης τοποθετούνται στην έξοδο δεδομένων ανάγνωσης. |
| MemWrite | Κανένα. | Τα περιεχόμενα της μνήμης δεδομένων που καθορίζονται από την είσοδο Διεύθυνσης αντικαθίστανται από την τιμή στην είσοδο Δεδομένων εγγραφής. |
| MemtoReg | Η τιμή που παρέχεται στην είσοδο Δεδομένων εγγραφής των καταχωρητών προέρχεται από την ALU. | Η τιμή που παρέχεται στην είσοδο Δεδομένων εγγραφής των καταχωρητών προέρχεται από την μνήμη δεδομένων. |

Πίνακας 3.1 Σήματα μονάδας ελέγχου

## Κίνδυνοι Διοχέτευσης

Στην σχεδίαση διαδρομής τα δεδομένα μετακινούνται κυρίως από αριστερά προς τα δεξιά καθώς προχωρούν προς την εκτέλεση της. Ωστόσο υπάρχει και μία περίπτωση που τα δεδομένα κινούνται προς τα αριστερά. Όταν από το στάδιο επανεγγραφής το αποτέλεσμα μεταφέρεται πίσω στο αρχείο καταχωρητών. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψουν κίνδυνοι δεδομένων.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι κίνδυνοι ελέγχου που έχουν εξεταστεί στη βιβλιογραφία. Στην μοντελοποίηση της παρούσας διπλωματικής έχουν εξεταστεί πλήρως οι κίνδυνοι διοχέτευσης. Αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο μαζί και με την τεχνική αντιμετώπισής τους.

### Ελαχιστοποίηση κινδύνων δεδομένων με Προώθηση

Όπως αναφέραμε και στο Κεφάλαιο 2, υπάρχουν περιπτώσεις στην διοχέτευση που κάποιες εντολές δεν μπορούν να εκτελεστούν στον επόμενο κύκλο, γιατί χρειάζονται το αποτέλεσμα από μια προηγούμενη εντολή, η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα της εντολής θα είναι έτοιμο στον στο στάδιο EX μετά από δύο κύκλους ρολογιού. Οπότε πράττουμε ως εξής, ελέγχουμε αν υπάρχει ανάγκη προώθησης και αν ναι, προωθούμε τα αποτελέσματα στην εντολή που τα χρειάζεται. Ο περιπτώσεις ο καταχωρητής προορισμού να είναι ίδιος με τους καταχωρητές Rs και Rt είναι οι ακόλουθες:

- . EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs

- EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt

- MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs

- MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt

Οι συνθήκες 1 και 2 αναφέρονται στις περιπτώσεις, που το αποτέλεσμα απαιτείται από την επόμενη εντολή και άρα βρίσκεται στον καταχωρητή διοχέτευσης EX/MEM, ενώ η 3 και η 4 στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα απαιτείται στην μεθεπόμενη εντολή και άρα βρίσκεται στον MEM/WB.

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων δεδομένων, την τεχνική της προώθηση της υλοποιεί η μονάδα forwardUnit, η οποία λειτουργεί ως εξής:

Το αποτέλεσμα της ALU προωθείται από τους καταχωρητές διοχέτευσης ΕΧ/ΜΕΜ, ΜΕΜ/WB, το στάδιο write back στο αρχείο καταχωρητών προς τις εισόδους του ID και ALU σταδίου. Επιπλέον η μονάδα προώθησης εντοπίζει την εξάρτηση δεδομένων και ενεργοποιεί τα κατάλληλα σήματα, ώστε να διαβαστεί το προωθημένο αποτέλεσμα και όχι η τιμή από το αρχείο καταχωρητών.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές ελέγχου για τους πολυπλέκτες προώθησης.

| Έλεγχος πολυπλέκτη | Προέλευση | Ερμηνεία |
| --- | --- | --- |
| ForwardA = 00 | ID/EX | Ο πρώτος τελεστέος της ALU προέρχεται από το αρχείο καταχωρητών. |
| ForwardA = 10 | EX/MEM | Ο πρώτος τελεστέος της ALU προωθείται από το προηγούμενο αποτέλεσμα της ALU. |
| ForwardA = 01 | MEM/WB | Ο πρώτος τελεστέος της ALU προωθείται από την μνήμη δεδομένων ή από ένα προηγούμενο αποτέλεσμα της ALU. |
| ForwardB = 00 | ID/EX | Ο δεύτερος τελεστέος της ALU προέρχεται από το αρχείο καταχωρητών. |
| ForwardB = 10 | EX/MEM | Ο δεύτερος τελεστέος της ALU προωθείται από το προηγούμενο αποτέλεσμα της ALU. |
| ForwardB = 01 | MEM/WB | Ο δεύτερος τελεστέος της ALU προωθείται από την μνήμη δεδομένων ή από ένα προηγούμενο αποτέλεσμα της ALU. |

Πίνακας 3.2 Τιμές ελέγχου για τους πολυπλέκτες προώθησης

Τέλος θα περιγράψουμε της συνθήκες για την ανίχνευση κινδύνων και τα σήματα ελέγχου.

Η πρώτη περίπτωση είναι η εντολή που είναι στο στάδιο της μνήμης και οι εντολή που είναι στο στάδιο της εκτέλεσης έχουν εξάρτηση δεδομένων. Συγκεκριμένα, αν η εντολή που είναι στο στάδιο της μνήμης γράφει ένα καταχωρητή που χρειάζεται να διαβάσει η εντολή που είναι στο στάδιο της εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση το Forwrad γίνεται 10 γιατί χρειάζεται προώθηση από την έξοδο της ALU.

- ΚίνδυνοςEX:

αν (EX/MEM.RegisterWrite και (EX/MEM.RegisterRd !=0) και (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) Forward = 10

αν (EX/MEM.RegisterWrite και (EX/MEM.RegisterRd !=0) και (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) Forward = 10

Η δεύτερη περίπτωση είναι η εντολή που είναι στο στάδιο του write back να γράφει σε ίδιο καταχωρητή με τον καταχωρητή που διαβάζει η εντολή που είναι στο στάδιο της εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει προώθηση από την μνήμη και το Forward γίνεται 01.

- Κίνδυνος MEM:

Αν (ΜΕΜ/WB.RegWrite και (MEM/WB.RegisterRd != 0) και (ΜΕΜ/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) Forward = 01

Αν (ΜΕΜ/WB.RegWrite και (MEM/WB.RegisterRd != 0) και (ΜΕΜ/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) Forward = 01

Στο Σχήμα 3.10 παρουσιάζεται το απαραίτητο υλικό για την τεχνική της προώθησης.

Σχήμα 3.10 Τεχνική προώθησης

### Ανάσχεση

Υπάρχουν περιπτώσεις που η προώθηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης όταν έχουμε μια εντολή διαβάζει τον καταχωρητή μετά από μία load που γράφει στον ίδιο καταχωρητή. Συνεπώς η προώθηση δεν βοηθάει εδώ γιατί το αποτέλεσμα της load θα είναι έτοιμο στο στάδιο MEM και όχι στο ΕΧ όπως πριν. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθυστερήσει η διοχέτευση για έναν κύκλο, έτσι ώστε μετά σε συνδυασμό με την μονάδα προώθησης να επιλυθεί το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε, λοιπόν μία μονάδα ανίχνευσης κινδύνου. Η μονάδα αυτή λειτουργεί στο ID στάδιο, ώστε να καθυστερήσει τις εντολές των σταδίων IF και ID, αποτρέποντας την αλλαγή του PC και του καταχωρητή IF/ID. Η μονάδα ανίχνευσης κινδύνου κάνει τον εξής έλεγχο:

αν (ID/EX.MemRead και ((ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRs) ή (ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRt))) καθυστέρηση της διοχέτευσης

Ο παραπάνω έλεγχος εξετάζει αν η εντολή που βρίσκεται στο στάδιο εκτέλεσης διαβάζει από την μνήμη και αποθηκεύει το αποτέλεσμα στον ίδιο καταχωρητή με αυτό που θα διαβάσει η εντολή που βρίσκεται στο στάδιο του Decode. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει ανάσχεση λειτουργίας για ένα κύκλο ρολογιού.

Σχήμα 3.11Τεχνικη ανάσχεσης

# Σχεδίαση και Υλοποίηση

## Σχεδίαση

Σε αυτό το κεφαλαίο γίνεται η περιγραφή της υλοποίησης του επεξεργαστή MIPS. Η σχεδίαση βασίζεται στην σχεδίαση του MIPS όπως περιγράφεται στην βιβλιογραφία και παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3. Στη συνέχεια περιγράφεται κάθε στάδιο του επεξεργαστή, οι λειτουργίες που υλοποιεί, και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται. Όσες λειτουργίες είναι ίδιες με την σχεδίαση στο Κεφάλαιο 3 απλά αναφέρονται χωρίς λεπτομερή ανάλυση για να αποφευχθεί η επανάληψη πληροφορίας. Στο Σχήμα 4.1 φαίνεται η αρχιτεκτονική της υλοποίησης. Από τα ενδιάμεσα στάδια έχουν αφαιρεθεί οι καταχωρητές διοχέτευσης για λόγους εμφάνισης και να είναι πιο ευδιάκριτο το σχήμα. Για τον αυτό το λόγο δεν φαίνονται στο σχήμα και οι είσοδοι όλων των μονάδων ελέγχου. Στην περιγραφή της του κάθε σταδίου και στην περιγραφή της υλοποίησης δίνονται αναλυτικά οι είσοδοι και οι αντίστοιχοι έξοδοι.

Σχήμα 4.1 Αρχιτεκτονική Υλοποίησης

### Στάδιο Προσκόμισης

Στο συγκεκριμένο στάδιο φορτώνεται η εντολή από την μνήμη εντολών. Υπάρχει ο μετρητής του προγράμματος που μας δείχνει ποια εντολή θα φέρουμε. Η μνήμη των εντολών αποθηκεύεται σε ένα συγκεκριμένο αρχείο. Ο μετρητής του προγράμματος κάθε φορά αυξάνει κατά 4. Ο μετρητής του προγράμματος μπορεί να αλλάξει είτε ως αποτέλεσμα μίας εντολής συνθήκης BEQ είτε ως αποτέλεσμα μία εντολής Jump είτε ως αποτέλεσμα μία εντολής Jump Register. Επιπλέον, η μονάδα υπάρχει η μονάδα ελέγχου για ανάσχεση (InterlockUnit) μπορεί να εισάγει μία κενή εντολή και να κρατήσει τον μετρητή του προγράμματος στην ίδια τιμή. Η μονάδα ελέγχου για ανάσχεση περιγράφεται λεπτομερώς στη συνέχεια καθώς και οι περιπτώσεις που καλύπτει. Το συγκεκριμένο στάδιο λειτουργεί σε μεγάλο ποσοστό όπως το αντίστοιχο στάδιο στο Κεφάλαιο 3.

### Στάδιο Αποκωδικοποίησης

Στο στάδιο της αποκωδικοποίησης αποφασίζεται τι είδους είναι η εντολή και διαβάζει τους καταχωρητές ανάλογα με τον τύπο της εντολής. Στην περίπτωση που είναι εντολή διακλάδωσης BEQ εκτελείται η εντολή και γίνεται έλεγχος αν πρέπει να ακολουθηθεί η διακλάδωση. Για την εκτέλεση της εντολής BEQ υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Κατά την πρώτη προσέγγιση η εντολή εκτελείται στο στάδιο εκτέλεσης, ενώ κατά την άλλη προσέγγιση η εντολή εκτελείται στο στάδιο αποκωδικοποίησης. Η πρώτη προσέγγιση είναι απλούστερη στην αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων, όμως η δεύτερη είναι πιο γρήγορη καθώς οι εντολές BEQ θα χρειάζονται 1 στάδιο λιγότερο. Το πρόβλημα όμως που προκύπτει είναι με την προώθηση δεδομένων. Πρέπει να γίνει εκ νέου έλεγχος αν τα δεδομένα χρειάζονται προώθηση προς το στάδιο αποκωδικοποίησης. Στην υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής η εκτέλεση της εντολής διακλάδωσης γίνεται στο στάδιο αποκωδικοποίησης. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος που ελέγχεται αν χρειάζεται προώθηση προς αυτό το στάδιο.

Για να διαβαστούν οι αντίστοιχοι καταχωρητές και να εκτελεστεί η εντολή BEQ, υπάρχει περίπτωση να χρειαστούν προώθηση τα δεδομένα. Για του έλεγχο της προώθησης υπάρχει η μονάδα που ελέγχει αν πρέπει να γίνει προώθηση.

Η μονάδα ελέγχουν προώθησης για συνθήκη (BranchForwardUnit), δέχεται ως είσοδο την εντολή που βρίσκεται στο στάδιο decode, την εντολή που βρίσκεται στο στάδιο της μνήμης και την εντολή που βρίσκεται στο στάδιο του writeback. Μαζί με αυτά δέχεται και τους αντίστοιχους καταχωρητές. Προώθησης δεδομένων χρειάζεται στις παρακάτω περιπτώσεις.

- Αν η εντολή που είναι στο στάδιο της μνήμης γράφει στον καταχωρητή που διαβάζει η BEQ, τότε χρειάζεται προώθηση από την έξοδο της ALU

- Αν η εντολή που είναι στο στάδιο της επανεγγραφής γράφει στον καταχωρητή που διαβάζει η BEQ, τότε χρειάζεται προώθηση από την έξοδο της μνήμης.

Οι δύο αυτοί έλεγχοι πρέπει να γίνουν και για τους δύο καταχωρήτες, τον rs και τον rt. Επίσης, στην περίπτωση που μπορεί να γίνει προώθηση και από τα δύο στάδια πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τελευταία τιμή που βρίσκεται στο στάδιο της μνήμης.

Στο στάδιο του decode γίνεται όπως αναφέρθηκε έλεγχος αν πρέπει να ακολουθηθεί η διαδρομή. Για το λόγο αυτό υπάρχει η μονάδα πρόβλεψης διακλάδωσης (BranchPrediction). Η συγκεκριμένη μονάδα δέχεται είσοδο από το BranchForwardUnit για να ξέρει αν πρέπει να κάνει προώθηση δεδομένων και ανάλογα διαβάζει τους καταχωρητές. Αν έχουν την ίδια τιμή τότε τροποποιεί κατάλληλα τον μετρητή προγράμματος που βρίσκεται στο στάδιο της προσκόμισης εντολής ώστε να ακολουθηθεί η διακλάδωση.

### Στάδιο Εκτέλεσης

Σε αυτό το στάδιο γίνεται η εκτέλεση της πράξης, όπως περιεγράφηκε στο Κεφάλαιο 3 υπάρχει η ALU που εκτελεί τις πράξεις, o ALUController που ανάλογα τον κωδικό της εντολής αποφασίζει ποια θα είναι πράξη που θα εκτελέσει η ALU. Ακόμη, υπάρχουν δύο πολυπλέκτες, ένας για κάθε είσοδο οι οποίοι αποφασίζουν ποια θα είναι η είσοδος ανάλογα τον κωδικό της εντολής. Τέλος, υπάρχει η μονάδα ελέγχου προώθησης (ForwardUnit).

Ο ALUController ελέγχει τον κωδικό της εντολής και στην περίπτωση που είναι εντολή τύπου R τότε χρειάζεται και το πεδίο func. Διακρίνει της παρακάτω περιπτώσεις.

- Load ή Store θα εκτελέσει πρόσθεση

- ALUop (R – type) και προσθεση εκτελεί προσθεση

- ALUop (R – type) και αφαίρεση εκτελεί αφαίρεση

- ALUop (R – type) και AND εκτελεί λογικό AND

- ALUop (R – type) και OR εκτελεί λογικό OR

- ALUop (R – type) και slt τότε εκτελεί ειδική εντολή για το slt

- Jump ή Jump And Link εκτελεί πρόσθεση

Η μονάδα ελέγχου προώθησης (ForwardUnit) ελέγχει αν πρέπει να γίνει προώθηση από την στο στάδιο εκτέλεσης είτε από το στάδιο της μνήμη είτε από το στάδιο της επανεγγραφής. Οι περιπτώσεις προώθησης είναι:

- Αν η εντολή που είναι στο στάδιο της μνήμης γράφει στον καταχωρητή rs που χρησιμοποιεί η εντολή στο στάδιο εκτέλεσης, τότε χρειάζεται προώθηση από την έξοδο της ALU για την πρώτη είσοδο

- Αν η εντολή που είναι στο στάδιο της επανεγγραφής γράφει στον καταχωρητή rs που χρησιμοποιεί η εντολή στο στάδιο εκτέλεσης, τότε χρειάζεται προώθηση από την έξοδο της ALU για την πρώτη είσοδο

Αντίστοιχα με τα δύο παραπάνω ισχύουν και για την δεύτερη είσοδο στην ALU. Η μόνο διαφορά είναι πως για να έχουμε προώθηση στην δεύτερη είσοδο της ALU η εντολή πρέπει να είναι τύπου R.

### Στάδιο Μνήμης

Στο στάδιο της μνήμης γράφονται/διαβάζονται τα δεδομένα στη/από την μνήμη στην περίπτωση που έχουμε εντολή φόρτωσης (load) είτε εντολή αποθήκευσης (store) αντίστοιχα. Σε αυτό το στάδιο υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί προώθηση δεδομένων από το στάδιο της επανεγγραφής είτε από το αρχείο των καταχωρητών. Η μονάδα που αποφασίζει την προώθηση είναι η MemForwardUnit. Τέλος, υπάρχει η μονάδα MemInputMux αποφασίζει ποια είναι τα δεδομένα που θα γραφούν στην μνήμη.

Για την υλοποίηση της μνήμης υπάρχει ένα αρχείο το οποίο διαβάζεται στην αρχή του προγράμματος. Στη συνέχεια αυτό το αρχείο αποθηκεύεται και τροποποιείται κατάλληλα κάθε φορά. Αν έχουμε ανάγνωση τότε διαβάζεται η τιμή και αν έχουμε store τότε γράφεται η αντίστοιχη θέση. Το αρχείο της μνήμης δεδομένων δεν ανανεώνεται ούτε κατά την εκτέλεση ούτε κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε αντίθεση με τα συνήθη συστήματα έχει υλοποιηθεί ώστε η μνήμη των δεδομένων είναι τελείως ανεξάρτητη από την μνήμη των εντολών.

### Στάδιο Επανεγγραφής

Το στάδιο της επανεγγραφής είναι αυτό που γράφει πίσω στο αρχείο καταχωρητών το αποτέλεσμα. Τα δεδομένα είτε προέρχονται από το στάδιο της μνήμης αν η εντολή είναι load είτε έχουν έρθει από το στάδιο της εκτέλεσης στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό υπάρχει ο πολυπλέκτης mux2x1 που αποφασίζει ποια θα είναι η τιμή που θα προχωρήσει στο στάδιο της επανεγγραφής.

Για να γραφεί το αποτέλεσμα πρέπει η εντολή που βρίσκεται στο στάδιο επανεγγραφής να ήταν εντολή που παρήγαγε αποτέλεσμα. Για τον έλεγχο αυτό υπάρχει o πολυπλέκτης mux2x1_5bit. Ο συγκεκριμένος πολυπλέκτης ελέγχει τον τύπο της εντολής και αποφασίζει σε ποιον καταχωρητή θα γραφεί το αποτέλεσμα.

## Λεπτομέρειες υλοποίησης

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μία περιγραφή των module που υλοποιηθήκαν. Αρχικά γίνεται μία περιγραφή του επεξεργαστή MIPS που υλοποιήθηκε και στη συνέχεια κάθε module περιγράφεται ξεχωριστά.

### module Mips

Το συγκεκριμένο module είναι το βασικό module του συστήματος. Συνδυάζει όλα τα επιμέρους συστήματα και υλοποιεί τις λειτουργείες του επεξεργαστή. Το συγκεκριμένο module κατά την εκκίνηση φορτώνει από ένα αρχείο την μνήμη των εντολών (IMemory). Στη συνέχεια διαβάζει από αυτό το αρχείο την εκάστοτε εντολή και την περνάει από τα πέντε στάδια της διοχέτευσης.

module mips ( input clock);

parameter LW  = 6'b100011, SW = 6'b101011, BEQ = 6'b000100, ADD_IMM = 6'b001000, noop = 32'b0000000_0000000_0000000_0000000, ALUop = 6'b0;

parameter Jop = 6'b000010, JALop = 6'b000011;

integer out;

reg [31:0] PC, IMemory[0:1023], // separate memories

IFIDIR, IDEXA, IDEXB, IDEXIR, EXMEMIR, EXMEMB,

EXMEMALUOut, MEMWBValue, MEMWBIR;

reg [31:0] MEMWBValueAfter;

wire [4:0]  IDEXrs, IDEXrt, EXMEMrd, MEMWBrd;

wire [5:0]  EXMEMop, MEMWBop, IDEXop;

wire [31:0] Ain, Bin;

wire [31:0] FA, FB;

wire [31:0] MEMStageOut;

wire [31:0] regOut1;

wire [31:0] regOut2;

wire [31:0] EXMEMOut;

reg [4:0]  MEMWBOut;

reg [4:0] MEMWBOutAFTER;

wire [4:0] muxREGout;

wire [31:0] ALUOut;

wire [31:0] muxaluout;

wire brbit;

wire [31:0] muxpcout;

wire [2:0] ctrlout;

wire [1:0] faout, fbout, bfaout, bfbout, flagmem; wire [1:0] fbout;

wire [31:0]finalmemOut;

wire takebranch, stall;

assign IDEXrs = IDEXIR[25:21];

assign IDEXrt = IDEXIR[20:16];

assign EXMEMrd = EXMEMIR[15:11];

assign MEMWBrd = MEMWBIR[15:11];

assign IFIDop = IFIDIR[31:26];

assign EXMEMop = EXMEMIR[31:26];

assign MEMWBop = MEMWBIR[31:26];

assign IDEXop = IDEXIR[31:26];

assign MEMStageFlag = (EXMEMop==LW || EXMEMop==SW)? 0 : 1;

//Interlock

InterlockUnit myinterlock(IDEXIR[31:26], IFIDIR[31:26], IFIDIR[25:21], IFIDIR[20:16], IDEXrt,mips.EXMEMIR[20:16], stall);

//Forward - Decode

BranchForwardUnit mybrancForwardUnit(IFIDIR[31:26], IFIDIR[25:21], IFIDIR[20:16],muxREGout,MEMWBOut, bfaout, bfbout);

BranchPrediction mybranchdec(IFIDIR[31:26],bfaout,bfbout,takebranch);

//gia thn ALU

//Forward - Execute

forwardUnit myforwardUnit(IDEXop, IDEXrs,IDEXrt,muxREGout,MEMWBOut,faout,fbout);

Alucontroller myaluctrl(IDEXop,IDEXIR[5:0],ctrlout);

muxInA myinA(IDEXop,faout, FA);

muxInB myinB(IDEXop,fbout, FB);

ALU myalu(clock,ctrlout,FA,FB,ALUOut);

muxPC  mypcmux( IDEXIR[25:0], FA<<2, PC, IDEXop, muxpcout);

//MemStage

//Forward - Memory

MemForwardUnit mymemforwardunit(EXMEMop,EXMEMIR[20:16],MEMWBOut,MEMWBOutAFTER,flagmem);

DMem Memory(clock, EXMEMop, EXMEMALUOut,finalmemOut, MEMStageOut);

MemInputMux mymemmux(flagmem, EXMEMB, MEMWBValue,MEMWBValueAfter, finalmemOut);

mux2x1 testmux(MEMStageOut, EXMEMALUOut,EXMEMOut, MEMStageFlag);

//Write Back stage

RegistersFile myregs(clock, MEMWBValue, regOut1, regOut2, MEMWBOut,IFIDIR[25:21],IFIDIR[20:16]);

mux2x1_5bit wbmux(EXMEMrd, EXMEMIR[20:16], muxREGout,EXMEMop);

initial begin

$readmemh("imem_simple3.v", IMemory);

PC = 0;

IFIDIR = noop;

IDEXIR = noop;

EXMEMIR = noop;

MEMWBIR = noop; // put no_ops in pipeline registers

end

always @ (posedge clock) begin

if (~stall) begin // the rst three pipeline stages stall if there is a load hazard

if (~takebranch) begin // ? rst instruction in the pipeline is being fetched normally

IFIDIR <= IMemory[PC>>2];

PC <= muxpcout;

end else begin

// a taken branch is in ID; instruction in IF is wrong;

//insert a no-op and reset the PC

IFIDIR <= noop;

PC <= PC + ({{16{IFIDIR[15]}}, IFIDIR[15:0]}<<2);

end

// second instruction is in register fetch

IDEXA <= regOut1;

IDEXB <= regOut2;

// third instruction is doing address calculation or ALU operation

IDEXIR <= IFIDIR; //pass along IR

if (IDEXop==Jop) begin

IFIDIR <=noop;

IDEXIR <=noop;

end else if (IDEXop==JALop) begin

IFIDIR <=noop;

IDEXIR <=noop;

end else if (IDEXop==ALUop) begin

case (IDEXIR[5:0])

8:  begin

IFIDIR <=noop;

IDEXIR <=noop;

end

endcase

end

EXMEMALUOut <= ALUOut; //pairnei thn timi apo ton kataxwriti

EXMEMIR <= IDEXIR;

EXMEMB  <= IDEXB; //pass along the IR & B register

end else begin

IFIDIR<=noop;

PC <=PC-4;

end

end

//Mem Stage

always @ (posedge clock) begin

MEMWBValue <= EXMEMOut;

MEMWBOut <= muxREGout;

end

//Write Back Stage

always @(posedge clock) begin

MEMWBIR <= EXMEMIR; //pass along IR

MEMWBOutAFTER <=MEMWBOut;

MEMWBValueAfter <= MEMWBValue;

end

endmodule

### Module InterlockUnit

Το συγκεκριμένο module ελέγχει αν χρειάζεται καθυστέρηση ενός κύκλου ρολογιού ή όχι. Δέχεται ως είσοδο την εντολή που είναι στο στάδιο decode, την εντολή που είναι στην προσκόμιση (fetch) και τους αντίστοιχους καταχωρητές. Επιπλέον έχει ως είσοδο την εντολή στο στάδιο της εκτέλεσης καθώς και τον καταχωρητή που γράφει η εντολή στο στάδιο της εκτέλεσης. Η έξοδος είναι ένα bit που μας δείχνει αν θα χρειαστεί ανάσχεση ή όχι.

Οι περιπτώσεις που χρειάζεται ανάσχεση είναι οι εξής

- Εντολή στο στάδιο του decode είναι load και θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σε ένα καταχωρητή που θα χρειαστεί στο επόμενο στάδιο.

- Αν η εντολή στο fetch είναι BEQ και η εντολή που εκτελέστηκε είναι load. Τότε θα χρειαστεί να περιμένει να περάσει η load από το στάδιο της μνήμης.

- Αν η εντολή στο fetch είναι BEQ και η εντολή που θα εκτελεστεί είναι R-type ενώ η δεύτερη γράφει σε καταχωρητή που θα χρειαστεί η πρώτη. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα αρκεστεί στην καθυστέρηση ενός κύκλου ρολογιού. Θα χρειαστεί και προώθηση δεδομένων στο επόμενο στάδιο.

module InterlockUnit(input [5:0]op, input [5:0]ifop, input [4:0] ifidrs,

input [4:0] ifidrt, input [4:0]idexrt, input[4:0] exmemrt, output stallout);

assign stallout =

((op == mips.LW) && (idexrt==ifidrs || idexrt==ifidrt)) ||

((ifop == mips.BEQ) &&  op==mips.ALUop && (mips.IDEXIR[15:11]!=0) && (mips.IDEXIR[15:11] ==ifidrs || mips.IDEXIR[15:11] ==ifidrt)) ||

((ifop == mips.BEQ) && op==mips.ADD_IMM && (mips.IDEXIR[20:16]!=0) && (mips.IDEXIR[20:16] ==ifidrs || mips.IDEXIR[20:16] ==ifidrt)) ||

((ifop == mips.BEQ) && mips.EXMEMop==mips.LW && (exmemrt==ifidrs || exmemrt==ifidrt)) ;

endmodule

### Module ForwardUnit

Το συγκεκριμένο module ελέγχει αν χρειάζεται προώθηση για την αντιμετώπιση κινδύνων δεδομένων. Αφορά την περίπτωση που η προώθηση γίνεται για το στάδιο εκτέλεσης (execute). Τα δεδομένα μπορούν να έρθουν είτε από την έξοδο της ALU είτε από την έξοδο της μνήμης.

Για τον λόγο αυτό δέχεται τους αριθμούς 4 καταχωρητών. Οι δύο πρώτοι είναι ο rs και ο rt της εντολή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα decode και execute (idexrt, idexrs). Οι άλλοι δύο καταχωρητές είναι πρώτον ο καταχωρητής εξόδου που θα γραφεί το αποτέλεσμα η έξοδος της ALU (exmemrd) και δεύτερον ο καταχωρητής που θα γραφεί το αποτέλεσμα στο στάδιο του writeback.

Η έξοδος του module είναι δύο αριθμοί των δύο bit. Ένας για το rs και ένας για το rt. Αν η έξοδος είναι 0 τότε δεν χρειάζεται προώθηση, αν η έξοδος είναι 1 τότε χρειάζεται προώθηση από την μνήμη και αν η έξοδος είναι 2 τότε χρειάζεται προώθηση από την έξοδο της ALU. Για τον δεύτερο τελεστέο (καταχωρητής rt), η προώθηση δεδομένων γίνεται μόνο αν η εντολή είναι τύπου R. Σε περίπτωση διπλού κινδύνου, δηλαδή να μπορεί να πάρει τα δεδομένα και από την μνήμη και από την ALU επιλέγεται από την ALU που είναι τα τελευταία.

module forwardUnit(input [5:0]op, input [4:0]idexrs, input [4:0]idexrt, input [4:0]exmemrd, input [4:0]memwbrd, output [1:0]faout, output [1:0]fbout);

wire hazardexA  = (exmemrd!=0 && exmemrd==idexrs);

wire hazardmemA = (memwbrd!=0 && memwbrd==idexrs);

assign faout = hazardexA ? 2'b10 :

(hazardmemA)? 2'b01 : 00;

wire hazardexB =  (op==mips.ALUop && exmemrd!=0 && exmemrd==idexrt);

wire hazardmemB = (op==mips.ALUop && memwbrd!=0 && memwbrd==idexrt);

assign fbout = hazardexB ? 2'b10 :

(hazardmemB)? 2'b01 : 00;

endmodule

### Module BranchForwardUnit

Το συγκεκριμένο module ελέγχει αν χρειάζεται προώθηση για την αντιμετώπιση κινδύνων δεδομένων. Αφορά την περίπτωση που η προώθηση γίνεται για το στάδιο της αποκωδικοποίησης (decode). Η διαδικασία είναι η ίδια με την διαδικασία της προώθησης στο στάδιο της εκτέλεσης, όμως αφορά εντολές διακλάδωσης (BEQ) οι οποίες ελέγχονται στο στάδιο της αποκωδικοποίησης.

module  BranchForwardUnit(input [5:0]op, input [4:0]ifidrs, input [4:0]ifidrt, input [4:0]exmemrd, input [4:0]memwbrd, output [1:0]branchaout, output [1:0]branchbout);

wire hazardexA  = (exmemrd!=0 && exmemrd==ifidrs);

wire hazardmemA = (memwbrd!=0 && memwbrd==ifidrs);

assign branchaout = hazardexA ? 2'b10 :

(hazardmemA)? 2'b01 : 00;

wire hazardexB = (exmemrd!=0  &&  exmemrd==ifidrt);

wire hazardmemB = (memwbrd!=0 && memwbrd==ifidrt);

assign branchbout = hazardexB ? 2'b10 :

(hazardmemB)? 2'b01 : 00;

endmodule

### Module BranchPrediction

Το συγκεκριμένο module ελέγχει αν πρέπει να ακολουθηθεί η διακλάδωση ή όχι. Για να κάνει τον συγκεκριμένο έλεγχο δέχεται ως είσοδο την εντολή και αν χρειάζονται προώθηση τα δεδομένα. Η έξοδος είναι ένα bit που αν είναι 1 τότε θα ακολουθήσει την διακλάδωση αλλιώς όχι. Για κάθε τελεστέο διαβάζει τα κατάλληλα δεδομένα ανάλογα με το αν θέλει forward ή όχι και στη συνέχεια ελέγχει αν είναι ίσες οι τιμές.

module BranchPrediction(input [5:0]op, input [1:0]fa, input [1:0]fb, output takebranch);

wire [31:0]test1, test2;

assign test1 = (fa==2'b00)? mips.regOut1:

(fa==2'b01)?  mips.MEMWBValue:

(fa==2'b10)?  mips.EXMEMALUOut : 0;

assign test2 = (fb==2'b00)? mips.regOut2:

(fb==2'b01)?  mips.MEMWBValue:

(fb==2'b10)?  mips.EXMEMALUOut : 1;

assign takebranch = (op==mips.BEQ && test1==test2);

endmodule

### module muxInA

Το συγκεκριμένο module αποφασίζει ποια θα είναι η πρώτη είσοδος στην ALU. Δέχεται τον τελεστή της πράξης, και ένα κωδικό fa που είναι 2 bit. Ο τελευταίος μας δείχνει αν θα χρειαστεί προώθηση δεδομένων ή όχι και από ποιο στάδιο θα είναι η προώθηση.

module muxInA(input [5:0]op, input [1:0]fa, output [31:0]out);

wire test1 = (op==mips.SW);

wire test11 =((op==mips.LW || op == mips.ADD_IMM) && fa==2'b00);

wire test12 =((op==mips.LW || op == mips.ADD_IMM) && fa==2'b01);

wire test13 =((op==mips.LW || op == mips.ADD_IMM) && fa==2'b10);

wire test2 = (op==mips.Jop);

wire test3 = (op==mips.JALop);

wire test41 = ((op==mips.ALUop || op==mips.LW) && fa==2'b00);

wire test42 = ((op==mips.ALUop || op==mips.LW) && fa==2'b01);

wire test43 = ((op==mips.ALUop || op==mips.LW) && fa==2'b10);

wire [31:0]case1 = (test1) ? mips.IDEXA : 0;

wire [31:0]case11 = (test11) ? mips.IDEXA : 0;

wire [31:0]case12 = (test12) ? mips.MEMWBValue : 0;

wire [31:0]case13 = (test13) ? mips.EXMEMALUOut  : 0;

wire [31:0]case2 = (test2) ? mips.EXMEMALUOut : 0;

wire [31:0]case3 = (test3) ? mips.IDEXIR[25:0]<<2 : 0;

wire [31:0]case41 = (test41) ? mips.IDEXA : 0;

wire [31:0]case42 = (test42) ? mips.MEMWBValue : 0;

wire [31:0]case43 = (test43) ? mips.EXMEMALUOut : 0;

wire [31:0]defcase = (test1==0 && test11==0 && test12==0 && test13==0 &&test2==0 && test3==0 && test41==0 && test42==0 && test43==0) ? 0 : 0;

assign out = case1 | case11| case12 | case13| case2 | case3 | case41| case42| case43 | defcase;

endmodule

### module muxInB

Αντίστοιχα με το muxInA, λειτουργεί το muxInB και αποφασίζει ποια θα είναι η δεύτερη είσοδος στην ALU. Η διαφορά είναι πως στην περίπτωση του addi δεν υπάρχει περίπτωση προώθησης δεδομένων και για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί τα 16 τελευταία bit της εντολής. Αντίστοιχα, στην περίπτωση του store θα περάσει ως είσοδο το offset από τον καταχωρητή (τα 16 τελευταία bit). Η ALU θα εκτελέσει πρόσθεση μεταξύ του καταχωρητή και του offset οπότε και θα προκύψει η διεύθυνση όπου θα γραφούν τα δεδομένα. Για τις περιπτώσεις του jump and link η του jump η είσοδος στον καταχωρητή είναι το 0 καθώς δεν χρειάζεται να κάνει καμία πράξη.

module muxInB(input [5:0]op, input [1:0]fb,  output [31:0]out);

wire test1 = (op==mips.SW) || (op == mips.ADD_IMM) || (op==mips.LW);

wire test2 = (op==mips.Jop);

wire test3 = (op==mips.JALop);

wire test41 = ((op==mips.ALUop) && fb==2'b00);

wire test42 = ((op==mips.ALUop) && fb==2'b01);

wire test43 = ((op==mips.ALUop) && fb==2'b10);

wire [31:0]case1 = (test1) ? {{16{mips.IDEXIR[15]}}, mips.IDEXIR[15:0]} :0;

wire [31:0]case2 = (test2) ? 0 : 0;

wire [31:0]case3 = (test3) ? 0 : 0;

wire [31:0]case41 = (test41) ? mips.IDEXB : 0;

wire [31:0]case42 = (test42) ? mips.MEMWBValue : 0;

wire [31:0]case43 = (test43) ? mips.EXMEMALUOut : 0;

wire [31:0]defcase = (test1==0 && test2==0 && test3==0 && test41==0 && test42==0 && test43==0) ? 0 : 0;

assign out = case1 | case2 | case3 | case41| case42| case43 | defcase;

endmodule

### module Alu

Το συγκεκριμένο module υλοποιεί την αριθμητική και λογική μονάδα (ALU) του επεξεργαστή. Παίρνει ως είσοδο ένα τελεστή με 2 bit που περιγράφει την εντολή που θα εκτελέσει και δύο τελεστέους. Ανάλογα τον τελεστή εκτελεί την αντίστοιχη πράξη και γράφει στο out το αποτέλεσμα της πράξης. Ο κωδικός 1 αντιστοιχεί στην πρόσθεση, ο κωδικός 2 στην αφαίρεση, ο κωδικός 3 στο λογικό AND, ο κωδικός 4 στο λογικό OR και τέλος ο κωδικός 5 στην εντολή set less than. Αν λάβει ως είσοδο το 0 τότε δεν εκτελεί καμία λειτουργία και κρατάει το προηγούμενο αποτέλεσμα.

module ALU(input wire [2:0]op, input wire [31:0]in1, input wire [31:0] in2, output [31:0]out);

wire [31:0]case0 = (op==0) ? mips.EXMEMALUOut: 0;

wire [31:0]case1 = (op==1) ? (in1 + in2) : 0;

wire [31:0]case2 = (op==2) ? (in1 - in2) : 0;

wire [31:0]case3 = (op==3) ? (in1 & in2) : 0;

wire [31:0]case4 = (op==4) ? (in1 | in2) : 0;

wire [31:0]case5 = (op==5) ? (in1-in2)>>32 : 0;

assign out = case0 | case1 | case2 | case3 | case4 | case5;

endmodule

### module Alucontroller

Το συγκεκριμένο module ανάλογα την εντολή που έχει φέρει υπολογίζει την πράξη που θα εκτελέσει η ALU. Παίρνει ως είσοδο τα 6 πρώτα bit της εντολής, και τα 6 τελευταία. Τα 6 αυτά bit είναι χρήσιμα μόνο στην περίπτωση που έχουμε να εκτελέσουμε μία R-type εντολή. Η έξοδος του module είναι ένας αριθμός από 2 bit. Αυτός ο αριθμός δείχνει στην ALU την εντολή που θα εκτελέσει.

Στην περίπτωση των εντολών Load, Store και, ADD immediate η πράξη που θα εκτελέσει η ALU είναι η πρόσθεση. Στις εντολές τύπου R εκτελεί την αντίστοιχη εντολή και τέλος στις εντολές Jump εκτελεί πρόσθεση.

module Alucontroller(input [5:0]op, input [5:0]aop, output [2:0]out);

wire [2:0] case1 = ((op==mips.LW) | (op==mips.SW) | (op == mips.ADD_IMM)) ? 1 : 0;

wire [2:0] case2 = (op==mips.ALUop && aop == 32) ? 1: 0;

wire [2:0] case3 = (op==mips.ALUop && aop == 34) ? 2: 0;

wire [2:0] case4 = (op==mips.ALUop && aop == 36) ? 3: 0;

wire [2:0] case5 = (op==mips.ALUop && aop == 37) ? 4: 0;

wire [2:0] case6 = (op==mips.ALUop && aop == 42) ? 5: 0;

wire [2:0] case7 = (op==mips.Jop) ? 1: 0;

wire [2:0] case8 = (op==mips.JALop) ? 1 : 0;

assign out = case1 | case2 |case3 |case4 | case5 | case6 | case7 | case8;

endmodule

### module RegistersFile

Το συγκεκριμένο module υλοποιεί το αρχείο καταχωρητών. Για την υλοποίηση του αρχείου των καταχωρητών έχει ένα πίνακα 32 θέσεων τύπου reg με μέγεθος 32 bit ο κάθε καταχωρητής. Κατά την δημιουργία του module οι καταχωρητές αυτοί αρχικοποιούνται στο 0.

Το module παίρνει ως είσοδο 3 αριθμούς καταχωρητών, από 5 bit ο καθένας. Οι δύο πρώτοι είναι για ανάγνωση και ο τελευταίος για εγγραφή. Βγάζει ως εξόδους τις τιμές των δύο καταχωρητών που θέλει να διαβάσει. Επίσης παίρνει ως είσοδο και την τιμή που θέλει να γράψει στον 3ο καταχωρητή. Τέλος, παίρνει ως είσοδο και το ρολόι του συστήματος γιατί μόνο όταν δίνει παλμό το ρολόι θα πρέπει να γίνεται η εγγραφή.

module RegistersFile(input clock, input [31:0]writevalue, output [31:0]readvalue1, output[31:0]readvalue2, input [4:0]pos, input[4:0]pos1, input[4:0]pos2);

reg [31:0]Regs[0:31];

reg [5:0] i;

assign readvalue1 = (pos1 == 5'b0)? 32'h0:

(pos1 == pos) ? writevalue : Regs[pos1];

assign readvalue2 = (pos2 == 5'b0)? 32'h0:

(pos2 == pos) ? writevalue : Regs[pos2];

initial begin

for (i = 0; i<32; i=i+1) begin

Regs[i] = 0;

end

end

always @ (posedge clock) begin

Regs[pos] <= writevalue;

end

endmodule

### module DMem

Σε αυτό το module γίνεται η υλοποίηση της μνήμης δεδομένων του επεξεργαστή. Για το σκοπό αυτό έχει ένα πίνακα τύπου reg 1024 θέσεων με μέγεθος 32bit (4 byte).

Το module παίρνει ως είσοδο τον τελεστή της πράξης που θέλει να εκτελέσει, ανάγνωση ή εγγραφή, και της θέση του καταχωρητή. Στην περίπτωση που θέλει να γράψει στην μνήμη δέχεται ως είσοδο και την τιμή που θέλει να γράψει (writevalue), ενώ αν θέλει να διαβάσει επιστρέφει την τιμή στην μεταβλητή readvalue.

module DMem(input clock, input wire [5:0]op, input [31:0]address, input [31:0]writevalue, output [31:0]readvalue);

reg [31:0]DMemory[0:1023];

assign readvalue = DMemory[address>>2];

initial begin

$readmemh("data_simple3.v", DMemory);

end

always @ (posedge clock) begin

if( op==mips.LW) begin

$display ("pos: ",address>>2, "  load : ",DMemory[address>>2]);

end else if (op == mips.SW) begin

$display ("pos: ",address>>2, "  store: ",writevalue);

DMemory[address>>2] <= writevalue;

end

end

endmodule

### module mux2x1_5bit

Το συγκεκριμένο module διαλέγει ανάμεσα σε δύο εισόδους να βγάλει μία έξοδο. Η έξοδος είναι ο καταχωρητής στον οποίο θα γραφεί το αποτέλεσμα της πράξης. Χρησιμοποιείται κατά το στάδιο του write back. Δέχεται ως είσοδο της επιλογή (εντολή που εκτελέστηκε) και τις δύο πιθανές εισόδους. Η έξοδος είναι η πρώτη είσοδος αν η εντολή είναι R-type, ενώ αν η εντολή είναι load ή addi τότε η έξοδος είναι η δεύτερη είσοδος. Στη πρώτη περίπτωση πρόκειται για τον καταχωρητή rd ενώ στην δεύτερη περίπτωση για τον καταχωρητή rt. Τέλος, αν η εντολή ήταν jump and link τότε το αποτέλεσμα γράφεται στον καταχωρητή 31. Σε κάθε άλλη περίπτωση η έξοδος θα γραφεί στον καταχωρητή 0, οποίος πάντα είναι 0. Ο συγκεκριμένος πολυπλέκτης πρέπει να βγάζει μία έξοδο χωρίς να λαμβάνει υπόψιν αν η εντολή όντως παράγει αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που εντολή δεν παράγει αποτέλεσμα τότε η έξοδος είναι ο καταχωρητής μηδέν. Σε αυτό τον καταχωρητή ότι και αν γράψουμε θα αγνοηθεί γιατί πάντα έχει την τιμή 0.

module mux2x1_5bit(input [4:0]in1,input [4:0]in2, output [4:0] out, input [5:0]choice);

wire case1, case2, case3, case4;

//aluop kai rd

assign case1 = choice==mips.ALUop && in1!=0;

//add_imm kai rd

assign case2 = choice==mips.ADD_IMM && in2!=0;

//load kai rd

assign case3 = choice==mips.LW && in2!=0;

//JALop

assign case4 = choice==mips.JALop;

//final assign

assign out = case1 ? in1 :

case2 ? in2:

case3 ? in2:

case4 ? 31 : 0;

endmodule

### module MemForwardUnit

Το συγκεκριμένο module ελέγχει αν χρειάζονται προώθηση τα δεδομένα κατά την διαδικασία της αποθήκευσης. Αν η εντολή που εκτελέστηκε είναι store τότε πρέπει να γράψει τα δεδομένα στη μνήμη. Υπάρχει περίπτωση τα δεδομένα του καταχωρητή να μην έχουν προλάβει να γραφούν στο αρχείο των καταχωρητών. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να πάρει τα δεδομένα από τους καταχωρητές και χρειάζεται προώθηση.

Σε δύο περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει προώθηση. Η πρώτη είναι αν τα δεδομένα βρίσκονται ανάμεσα στο στάδιο της μνήμης και στο στάδιο του writeback. Η δεύτερη περίπτωση είναι αν τα δεδομένα γράφονται εκείνη τη στιγμή στο αρχείο καταχωρητών. Στη δεύτερη περίπτωση ούτε προώθηση μπορεί να γίνει από το writeback γιατί έχει φύγει από αυτό το στάδιο ούτε να διαβάσει τα ανανεωμένα δεδομένα από το αρχείο καταχωρητών γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται η εγγραφή σε αυτό. Για το λόγο αυτό διατηρείται για ένα στάδιο επιπλέον ο καταχωρητής και τα δεδομένα. Στη συνέχεια φαίνεται ένα παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης.

and $t4, $t2, $t3

or $t5, $t2, $t3

sw $t4, 4($t0)

Όταν η εντολή sw είναι στο στάδιο της μνήμης τότε η εντολή or είναι στο στάδιο write back και εκείνη τη στιγμή γράφεται στο αρχείο καταχωρητών το αποτέλεσμα της and.

Το συγκεκριμένο module δέχεται ως είσοδο την εντολή που εκτελέστηκε (op), τον καταχωρητή που περιέχει τα δεδομένα, και τους καταχωρητές που έχουν τα δεδομένα από τις άλλες δύο περιπτώσεις που περιγράφηκαν παραπάνω.

module  MemForwardUnit(input [5:0]op, input [4:0]exmemrd, input [4:0]memwbrd, input[4:0] after, output [1:0]memout);

wire hazardWB = (op==mips.SW && exmemrd==memwbrd);

wire hazardafter = (op==mips.SW && exmemrd==after);

assign memout = (hazardWB)? 1 :

(hazardWTF)? 2 : 0;

endmodule

### Module MemInputMux

Το συγκεκριμένο module αποφασίζει ποια θα είναι η είσοδος στην μνήμη ανάλογα αν χρειάζεται forward των δεδομένων ή όχι. Για το λόγο αυτό δέχεται το flag που θα έχει 0,1 ή2 ανάλογα αν δεν χρειάζεται forward και από ποιο στάδιο. Η εξόδος είναι ανάλογα το flag η αντίστοιχη είσοδος.

module  MemInputMux(input [1:0]flag, input [31:0]option1, input [31:0]option2, input [31:0]option3, output [31:0] out);

assign out = (flag==2'b00) ? option1 :

(flag==2'b01) ? option2 : option3;

endmodule

### Module mux2x1

Το συγκεκριμένο module αποφασίζει ποια τιμή θα γραφεί στους καταχωρητές. Αν η εντολή ήταν load ή store τότε αυτή η τιμή προέρχεται από το στάδιο της μνήμης. Σε κάθε άλλη περίπτωση προέρχεται από την έξοδο της ALU.

Η είσοδος choice μας δείχνει αν προέρχεται από την μνήμη ή από την ALU. Τα in1 και in2 είναι οι τιμές για τις δύο περιπτώσεις και τέλος το out είναι η έξοδος του module, δηλάδη μία από τις δύο εισόδους.

module mux2x1(input [31:0]in1,input [31:0]in2, output [31:0] out, input choice);

assign out = (choice==1'b0)? in1 : in2;

endmodule

### module muxPC

Το συγκεκριμένο module ελέγχει τον program counter. Δέχεται ως είσοδο τον τελεστή της πράξης και ελέγχει αν είναι κάποια εντολή άλματος ή όχι. Αντίστοιχα με την εντολή αλλάζει και τον PC. Η πρώτη περίπτωση είναι αν η εντολή είναι jump ή jump and link, η δεύτερη περίπτωση αν εντολή είναι η jump register και η τρίτη αν είναι μία κλασική εντολή. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται αύξηση κατά 4.

module muxPC(input [25:0]in1, input [31:0]in2, input [31:0]in3, input [5:0]op, output[31:0]out);

wire [31:0]case1 = (op==mips.Jop || op==mips.JALop) ? in1<<2 : 0;

wire [31:0]case3 = (op==mips.ALUop && mips.IDEXIR[5:0]==8) ? in2 : 0;

wire [31:0]case4 = (op!=mips.Jop && op!=mips.JALop && (op!=mips.ALUop || mips.IDEXIR[5:0]!=8)) ? in3 +4 : 0;

assign out = case1 | case3 | case4;

endmodule

# Πειράματα

Σε  αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία αναλυτική μελέτη της σωστής λειτουργίας του επεξεργαστή. Για το σκοπό αυτό καταγράφηκε μία λίστα από επικίνδυνες περιπτώσεις. Για την σωστή λειτουργία αναπτύχθηκαν τόσο μικρά προγράμματα με στοχευμένες περιπτώσεις όσο και μεγάλα προγράμματα. Με τα μικρά προγράμματα γίνεται έλεγχος των μεμονωμένων περιπτώσεων ενώ από την άλλη μεριά τα μεγάλα προγράμματα εξετάζουν την σωστή λειτουργία του επεξεργαστή συνολικά.

Το κεφαλαίο ξεκινάει με μία περιγραφή των προγραμματιστικών εργαλείων και στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των μεγάλων προγραμμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο. Τέλος, γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των επικίνδυνων περιπτώσεων.

## Πλατφόρμες και προγραμματιστικά εργαλεία

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του επεξεργαστή MIPS.

### Verilog

Για εγγραφή του κώδικα χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Verilog. H Verilog είναι μια γλώσσα περιγραφής υλικού (HDL) και χρησιμοποιείται για μοντελοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων. Η χρήση της επιτρέπει στους σχεδιαστές να σχεδιάσουν σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης. Η Verilog κυρίως χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό και την επαλήθευση ψηφιακών κυκλωμάτων.

### Icarus Verilog

To Icarus Verilog είναι ένα εργαλείο για σύνθεση και προσομοίωση της Verilog. Λειτουργεί σαν compiler, για την μεταγλώττιση πηγαίου κώδικα Verilog σε κάποια μορφή στόχου. Για την προσομοίωση ο compiler μπορεί να δημιουργήσει μια ενδιάμεση μορφή που ονομάζεται συνδεσμολογία vvp ( vvp assembly). Αυτή η ενδιάμεση μορφή εκτελείται από την εντολή ‘vvp’. Για σύνθεση ο compiler δημιουργεί Netlists στην επιθυμητή μορφή.

### Verilog coverage tool

Το Verilog coverage είναι ένα εργαλείο της Verilog που μας δίνει σημαντικές πληροφορίες χρήσιμες για τον έλεγχο και την επαλήθευση του κώδικα. Μπορεί να μας παρέχει πληροφορίες για δύο τύπους κάλυψης του κώδικα (code coverage):

- Η πρώτη παρακολουθεί τις γραμμές και τις διακλαδώσεις που έχουν ληφθεί κατά την εκτέλεση ροής του κώδικα.

- Η δεύτερη μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τις τιμές που θα λάβουν τα σήματα κατά την διάρκεια της προσομοίωσης.

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής χρησιμοποιήθηκαν οι τέσσερις μετρικές για την αξιολόγηση. Στη συνέχεια περιγράφονται οι μετρικές.

Line Coverage

Στο line coverage, το σύστημα ανιχνεύει τους κάτωθι τύπους από εντολές:

- Εντολές που προκαλούν ένα γεγονός, όπως μία εντολή ανάθεσης ή μία κλήση ενός system task

- Εντολές που ελέγχουν ποιες άλλες εντολές εκτελούνται, όπως οι εντολές while και if.

Toggle Coverage

To toggle coverage ελέγχει αλλαγές στις τιμές των bit των σημάτων στο σύστημα που έχει σχεδιαστεί. Όταν το toggle coverage φτάσει στο 100% τότε συνεπάγεται πως κάθε bit του συστήματος έχει αλλάξει από 0 σε 1 και από 1 σε 0.

Condition Coverage

Το condition Coverage ελέγχει αν συγκεκριμένες εκφράσεις και υπό-εκφράσεις στον κώδικα αποτιμώνται σε αληθής ή ψευδής.

Branch Coverage

To branch coverage αναλύει πως οι εντολές διακλαδώσεων εκτελούν όλες τις διακλαδώσεις κατά την εκτέλεση του κώδικα. Οι εντολές διακλαδώσεων είναι η εντολή if, η εντολές case, και ο τριαδικός τελεστής (?:). Η συγκεκριμένη μετρική δείχνει αν έγινε εκτέλεση όλων των διαφορετικών γεγονότων του κώδικα.

### Προσομοιωτής Mars

Ο Mars είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προσομοιωτές αρχιτεκτονικής MIPS. Είναι γραμμένος σε Java και χρησιμοποιείται κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους. Παρουσιάζει γραφικά την εκτέλεση των εντολών σε κάθε κύκλο και παρέχει δυνατότητα συγγραφής κώδικα assembly και εργαλεία για την αποσφαλμάτωση (debugging) του κώδικα.

Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ώστε να γίνει συγγραφή των προγραμμάτων για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του επεξεργαστή MIPS που υλοποιήθηκε. Ο προσομοιωτής δίνει την δυνατότητα εξαγωγής της μνήμης εντολών καθώς και της μνήμης δεδομένων. Για κάθε δοκιμαστικό πρόγραμμα έγινε πρώτα η συγγραφή σε assembly και η δοκιμή του στον προσομοιωτή Mars. Στη συνέχεια, έγινε εξαγωγή της μνήμης των εντολών και των δεδομένων. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν οι δύο παραπάνω μνήμες για να γίνει η δοκιμή του προγράμματος στον επεξεργαστή που υλοποιήθηκε.

### Github

Το Github είναι ένα κοινωνικό δίκτυο με αποθετήρια (repository) για ανοιχτού κώδικα project. Βασίζεται στο σύστημα λογισμικού Git το οποίο σχεδιάστηκε από τον Linus Torvalds για την ανάπτυξη του πυρήνα του Linux. To Git είναι ένα κατανεμημένο σύστημα για τον έλεγχο εκδόσεων (version control) και διαχείριση πηγαίου κώδικα. H κύρια εφαρμογή του είναι να διευκολύνει την διαμοίραση κώδικα και την συνεργασία σε project.

Το Git μαζί με το Github χρησιμοποιήθηκαν ώστε να διατηρηθεί ένα ιστορικό εκδόσεων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του επεξεργαστή MIPS.

## Περιγραφή Πειραμάτων

Στη συνέχεια περιγράφονται τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν. Για κάθε δοκιμαστικό πρόγραμμα έγινε πρώτα η συγγραφή σε assembly και η δοκιμή του στον προσομοιωτή Mars. Στη συνέχεια, έγινε εξαγωγή της μνήμης των εντολών και των δεδομένων. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν οι δύο παραπάνω μνήμες για να γίνει η δοκιμή του προγράμματος στον επεξεργαστή που υλοποιήθηκε.

Η μνήμη εντολών του προγράμματος όπως την εξήγαγε ο Mars χρειάζεται μία μικρή τροποποίηση ώστε να εκτελεστεί κατευθείαν στον επεξεργαστή μας. H τροποποίηση αυτή έγκειται στο γεγονός πως ο Mips έχει μία συνολική μνήμη για δεδομένα και για τις εντολές. O επεξεργαστής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής έχει διαφορετικές μνήμες για δεδομένα και εντολές. Στον Mips οι εντολές ξεκινάνε από την διεύθυνση 0x0040000, σε αντίθεση με τον επεξεργαστή που υλοποιήθηκε όπου ξεκινάνε από την διεύθυνση 0. Οπότε οι εντολές jump που εξάγει ο Mips είχαν διαφορετική διεύθυνση και κάθε εντολή jump πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να έχει τη σωστή διεύθυνση.

Τέλος, ο Mars υποστηρίζει την εντολή syscall για εκτέλεση συγκεκριμένων συναρτήσεων. Η εντολή syscall εξετάζει τον καταχωρητή v0 για την τιμή που έχει. Υπάρχουν συγκεκριμένες συναρτήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε αριθμούς. Ο Mars για να σταματήσει την εκτέλεση στο τέλος του προγράμματός έχει τις ακόλουθες δύο εντολές.

li $v0, 10

syscall

Σε αυτές τις δύο εντολές φορτώνει στον καταχωρητή v0 την 10ή συνάρτηση και στη συνέχεια την εκτελεί. Ο αριθμός 10 αντιστοιχεί στον τερματισμό του προγράμματος.

Στο επεξεργαστή MIPS που υλοποιήθηκε δεν υποστηρίχθηκε η συγκεκριμένη εντολή. Οπότε δεν γίνεται να εκτελεστούν εντολές syscall. Για το λόγο αυτό αφαιρέθηκαν οι αντίστοιχες εντολές από την μνήμη των εντολών.

### Εύρεση πλήθους εμφανίσεων ενός στοιχείου σε Πίνακα

Το πρώτο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε έχει αρχικά ένα στοιχείο και στη συνέχεια ένα πίνακα από στοιχεία. Για τον πίνακα αυτό υπάρχει το πλήθος των στοιχείων και στη συνέχεια τα ίδια τα στοιχεία. Το πρόγραμμα αυτό που κάνει είναι να διαβάζει τα στοιχεία από την μνήμη και να βρίσκει πόσες φορές εμφανίζεται το στοιχείο μέσα στον πίνακα. Αφού διασχίσει όλα τα στοιχεία στη συνέχεια γράφει στο τέλος του πίνακα το πλήθος εμφανίσεων του στοιχείου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κώδικας του προγράμματος.

la $a0, number

lw $t0, 0($a0)		#auto pou psaxnw

lw $t1, 4($a0)		#to plithos twn stoixewn

addi $a0, $a0, 4	#deixnei sth mnhmh

add $a1, $zero, $zero #counter gia to plithos twn stoixeiwn

add $s1, $zero, $zero #poses fores tha vrei ton arithmo

and $t9, $zero, $zero

loop:	addi $a0, $a0, 4	#epomeni thesi

beq $t1, $a1, end

addi $a1, $a1, 1	#auxanei counter

or $t9, $t9, $a1

lw $t2, 0($a0)

beq $t0, $t2, incr

j loop

incr:	addi $s1, $s1, 1

j loop

end:

sw $s1, 0($a0)

### Ταξινόμηση Στοιχείων Πίνακα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παίρνει ως είσοδο ένα πλήθος στοιχείων και τα ταξινομεί. Στη μνήμη αρχικά είναι το πλήθος των στοιχείων και στη συνέχεια τα ίδια τα στοιχεία.

la $a0, number

lw $t0, 0($a0)		#to plithos stoixeiwn

addi $a0, $a0, 4	#deixnei sth mnhmh (i )

add $t1, $zero, $zero

check1:

slt $t9, $t1, $t0

addi $t8, $zero, 1

beq $t9,$t8, loop1

j end

loop1:

lw $s0, 0($a0)		#to trexon stoixeio

addi $a1, $a0, 4	#to epomeno stoixeio

addi $t2, $t1, 1	#counter gia to epomeno

add $t4, $a0, $zero

check2: 			#elegxos deuterou for

slt $t9, $t2, $t0

addi $t8, $zero,1

beq $t9, $t8, loop2

j end2

loop2:

lw $s1, 0($a1)

slt $t9, $s1, $s0

addi $t8, $zero,1

beq $t9, $t8, swap

j notswap

swap:

add $s2, $s1, $zero

add $s1, $s0, $zero

add $s0, $s2, $zero

add $t4, $a1, $zero

notswap:

addi $a1, $a1, 4

addi $t2, $t2, 1

j check2

end2:

lw $s5, 0($a0)

sw $s0, 0($a0)

sw $s5, 0($t4)

addi $a0, $a0, 4

addi $t1, $t1, 1

j check1

end:

### Συγχώνευση Ταξινομημένων Πινάκων

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δέχεται ως είσοδο δύο ταξινομημένους πίνακες με αριθμούς και τους συγχωνεύει ταξινομημένα. Στην αρχή της μνήμης είναι ο πρώτος πίνακα, στη συνέχεια ο δεύτερος, ενώ στο τέλος τοποθετείται το αποτέλεσμα. Για καθένα από τους δύο πρώτους πίνακες υπάρχει αρχικά το πλήθος των στοιχείων και στη συνέχεια τα ίδια τα στοιχεία. Στη συνέχεια δίνεται ο κώδικας του προγράμματος

la $a0, number	#first array

la $a1, number2	#second array

lw $s0, 0($a0)	#s0 first array size

lw $s1, 0($a1)	#second array size

#vazw ston a2 thn dieuthinsi tou deuteroun pinaka kai phgainw na ton ferw na deixnei sto telos

#ekei tha valw tis sygxwneumenes times

addi $a2, $zero, 4

initloop:

beq $s1, $zero, initend

addi $a2, $a2, 4

subi $s1, $s1, 1

j initloop

initend:

add $a2, $a2, $a1

lw $s1, 0($a1)

#ta t0, t1, t2 exoun tous counters

add $t0, $t0, $zero

add $t1, $t1, $zero

add $t2, $t2, $zero

#prwxwraw mia thesi mprosta

addi $a0, $a0, 4

addi $a1, $a1, 4

loop:

beq $t0, $s0, end

beq $t1, $s1, end

lw $t8, 0($a0)

addi $t6, $zero,1

lw $t9, 0($a1)

slt $t7, $t8, $t9

beq $t7, $t6, case1

j case2

case1:

sw $t8, 0($a2)

addi $a0, $a0,4

addi $t0, $t0, 1

j step

case2:

sw $t9, 0($a2)

addi $a1, $a1,4

addi $t1, $t1, 1

step:

# o t2 auxanei kathe fora

addi $t2, $t2,1

addi $a2, $a2,4

j loop

end:

loopfirst:

beq $t0, $s0, endfirst

lw $t8, 0($a0)

sw $t8, 0($a2)

addi $a2,$a2,4

addi $a0, $a0, 4

addi $t0, $t0, 1

j loopfirst

endfirst:

loopsecond:

beq $t1, $s1, endsecond

lw $t9, 0($a1)

sw $t9, 0($a2)

addi $a2,$a2,4

addi $a1, $a1, 4

addi $t1, $t1, 1

j loopsecond

endsecond:

### Ακέραια Διαίρεση Αριθμών

To συγκεκριμένο πρόγραμμα παίρνει από την μνήμη δύο αριθμούς και κάνει την ακέραι διαίρεση. Ο πρώτος αριθμός είναι ο διαιρετέος και ο δεύτερος είναι ο διαιρέτης. Στο τέλος γράφεται στην μνήμη το πηλίκο και το υπόλοιπο.

la $a0, number

lw $s0, 0($a0)	# o arithmos

lw $s1, 4($a0)	# o diaireths

addi $t0, $zero, 0 # o metritis

loop:

slt $t2, $s1, $s0

beq $t2, $zero, end

sub $s0, $s0, $s1

addi $t0, $t0, 1

j loop

end:

beq $s1, $s0, incr

j save

incr:

addi $t0, $t0,1

sub $s0, $s0, $s1

save:

sw $s0, 12($a0)

sw $t0, 8($a0)

## Περιπτώσεις Ελέγχου

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι επικίνδυνες περιπτώσεις που ελέγχθηκαν. Για κάθε περίπτωση είτε έγινε ο έλεγχος μέσα από τα παραπάνω προγράμματα είτε έγινε συγγραφή ενός μικρού προγράμματος που να το ελέγχει. Τα προγράμματα που εξετάστηκαν δεν ήταν δυνατό να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις και για αυτό το λόγο χρειάστηκε η συγγραφή των μικρότερων και στοχευμένων προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ο κώδικας που έγινε ο έλεγχος.

Οι έλεγχοι χωρίζονται σε κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά το forward δεδομένων για το στάδιο του decode. Η δεύτερη περίπτωση αφορά το forward δεδομένων για το στάδιο του execute. H τρίτη περίπτωση είναι για προώθηση στο στάδιο της μνήμης. Η τέταρτη κατηγορία είναι οι διπλοί κίνδυνοι, ενώ η πέμπτη κατηγορία είναι οι συνδυασμοί κινδύνων δεδομένων με κίνδυνους ελέγχου. Η έκτη κατηγορία αφορά το καταχωρητή μηδέν. Η έβδομη κατηγορία είναι περιπτώσεις χρήσης διάφορων εντολών jump σε συνδυασμό με load ή beq. Η τελευταία κατηγορία αφορά περιπτώσεις interlock

### Προώθηση Δεδομένων στο Στάδιο Decode

Σε αυτή την κατηγορία ελέγχων είναι η περίπτωση που χρειάζεται να γίνει προώθηση δεδομένων για μία εντολή BEQ. Η BEQ ελέγχεται στο στάδιο decode. Τα δεδομένα υπάρχει περίπτωση να προέρχονται από την έξοδο της μνήμη είτε από την έξοδο της ALU. Προώθηση δεδομένων μπορεί να γίνει και για τους δύο καταχωρητές, rs και rt.

Προώθηση από την έξοδο της ALU (παραλλαγή από την συγχωνευμένη ταξινόμηση)

add $t0, $t0, $zero

addi $a1, $a1, 4

beq $t0, $s0, end

Στο παραπάνω τμήμα φαίνεται η συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν η εντολή beq θα είναι στο decode τότε η εντολή add θα είναι στο στάδιο MEM. Σε αύτη την περίπτωση πρέπει να γίνει προώθηση από την έξοδο της ALU στο στάδιο decode για την σωστή ανάγνωση του καταχωρητή από την εντολή BEQ.

Αν στο παραπάνω παράδειγμα αντιστρέψουμε τις εισόδους της beq τότε προκύπτει ο αντίστοιχος έλεγχος για τον καταχωρητή rt.

add $t0, $t0, $zero

addi $a1, $a1, 4

beq $s0, $t0, end

Προώθηση από την έξοδο της Μνήμης (νέο μικρό πρόγραμμα)

addi $t7, $zero, 5

addi $t8, $zero, 5

addi $t9, $zero, 13

addi $t6, $zero, 34

beq $t8, $t7, branch

addi $a0, $a0, 1000

Σε αυτό το πρόγραμμα όταν η beq είναι στο decode τότε η εντολή addi που φαίνεται έντονα θα είναι στο στάδιο του writeback. Οπότε η έξοδος που υπάρχει εκείνη τη στιγμή από το στάδιο μνήμης πρέπει να προωθηθεί στην beq. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση έτσι και τώρα αν αντιστραφεί η σειρά των εισόδων της beq προκύπτει ο έλεγχος για τον rt.

### Προώθηση Δεδομένων στο Στάδιο Execute

Σε αυτή την κατηγορία ελέγχων είναι η περίπτωση που χρειάζεται να γίνει προώθηση δεδομένων για μία εντολή που εκτελείται στην ALU. Τα δεδομένα υπάρχει περίπτωση να προέρχονται από την έξοδο της μνήμης είτε από την έξοδο της ALU. Προώθηση δεδομένων μπορεί να γίνει και για τους δύο καταχωρητές, rs και rt.

Προώθηση από την έξοδο της ALU (νέο πρόγραμμα)

addi $a1, $a1, 1

or $t9, $t9, $a1

Στο παραπάνω πρόγραμμα όταν εκτελείται η εντολή or τότε πρέπει να πάρει ως τιμή του $a1 την τιμή που έχει υπολογίσει από πάνω. Η εντολή addi όμως δεν έχει γράψει το αποτέλεσμα στο καταχωρητή. Άρα πρέπει να γίνει προώθηση δεδομένων. Αν πάλι αντιστρέψουμε τις εισόδους της OR δημιουργείται ο αντίστοιχος έλεγχος για τον rt.

Προώθηση από την έξοδο της Μνήμης (από την ταξινόμηση)

add $s2, $s1, $zero

add $s1, $s0, $zero

add $s0, $s2, $zero

Σε αυτό το παράδειγμα όταν η τρίτη εντολή add βρίσκεται στην ALU τότε η πρώτη είναι στο write back. Εκει πρέπει να γίνει προώθηση δεδομένων από την μνήμη γιατί δεν έχει προλάβει να γράψει το αποτέλεσμα στο αρχείο καταχωρητών. Αν αντιστραφούν οι είσοδοι της τρίτης add ελέγχεται και η είσοδος του rt.

### Προώθηση δεδομένων στο Στάδιο ΜΕΜ

Σε αυτή την περίπτωση ελέγχων χρειάζεται προώθηση όταν τα δεδομένα είναι στο στάδιο της μνήμης. Ενώ η εντολή είναι στο στάδιο της μνήμης ο καταχωρητής που περιέχει τα δεδομένα έχει αλλάξει σε προηγούμενη εντολή όμως δεν έχει προλάβει να γραφεί στο αρχείο καταχωρητών. Υπάρχουν πάλι δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση τα δεδομένα πρέπει να έρθουν από την έξοδο της μνήμης ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα δεδομένα έχουν περάσει το writeback αλλά δεν έχουν προλάβει να γραφούν στο αρχείο καταχωρητών.

Προώθηση από την έξοδο της Μνήμης (παραλλαγή του πρώτου προγραμματος)

and $t4, $t2, $t3

sw $t4, 4($t0)

Προώθηση από την έξοδο του WriteBack(πρώτο πρόγραμμα)

and $t4, $t2, $t3

or $t5, $t2, $t3

sw $t4, 4($t0)

### Διπλοί Κίνδυνοι

Οι διπλοί κίνδυνοι είναι στην περίπτωση που μία εντολή χρησιμοποιεί έναν καταχωρητή που έχει αλλαχθεί και στις δύο παραπάνω εντολές. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φορτωθούν τα δεδομένα από την τελευταία εντολή. Συγκεκριμένα, θα γίνει προώθηση από την έξοδο της ALU και όχι από την έξοδο της μνήμης. Στη συνέχεια φαίνεται ένα μικρό πρόγραμμα που κάνει το συγκεκριμένο έλεγχο πως λειτουργεί σωστά η υλοποίηση της προώθησης.

addi $t4, $zero, 2

addi $t4, $t4, 20

addi $t5, $t4, 10

### Συνδυασμός κινδύνων δεδομένων με κινδύνους ελέγχου

Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται ένα συνδυασμός από κίνδυνο δεδομένων και κινδύνων ελέγχου. Η δεύτερη beq εξαρτάται από την lw στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η πρώτη beq

la $t1, number

addi $t0, $t0, 10

addi $a1, $a1, 69

addi $zero, $zero, 0

lw  $t3, 0($t1)

beq $t5, $a1, goaway

beq $t3, $t0, label1

addi $a0, $zero, 37

j goaway

label1:

addi $a0, $zero, 45

goaway:

li   $v0, 10

syscall

### Καταχωρητής zero

Ο συγκεκριμένος έλεγχος εξετάζει πως ποτέ δεν γίνεται προώθηση για τον καταχωρητή 0. Ότι και αν γραφεί στον καταχωρητή 0 πάντα θα πρέπει να επιστρέφει την τιμή 0 και να μην γίνει προώθηση ποτέ.

addi $zero, $zero, 5

addi $t6, $zero, 12

### Εντολές Άλματος

Σε αυτή την κατηγορία ελέγχων εξετάζεται πως ο επεξεργαστής λειτουργεί σωστά στις περιπτώσεις άλματος είτε είναι στον κώδικα σε τυχαίο σημείο είτε βρίσκεται μετά από εντολή load και beq. Στη συνέχεια φαίνονται δύο τέτοια τμήματα κώδικα από τα προγράμματα που έχουν γραφεί

Άλμα μετά από beq (από την sort)

beq $t9, $t8, swap

j notswap

Άλμα μετά από load και beq (εύρεση αριθμού σε πίνακα)

lw $t2, 0($a0)

beq $t0, $t2, incr

j loop

### Ανάσχεση (Interlock)

Οι περιπτώσεις για ανάσχεση (stall) είναι στην περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι έτοιμα την στιγμή που χρειάζονται. Υπάρχουν δύο τέτοιες περιπτώσεις. Αν τα δεδομένα πρέπει να φορτωθούν από την μνήμη και η επόμενη εντολή τα χρησιμοποιεί είτε αν η εντολή είναι beq και ο καταχωρητής αλλάζει από την προηγούμενη εντολή. Αν είναι συνδυασμός των δύο παραπάνω, δηλαδή load και μετά beq, τότε χρειάζεται δύο κύκλους ανάσχεση.

Εντολή load (από την συγχώνευση)

lw $t9, 0($a1)

slt $t7, $t8, $t9

Εντολή και μετά beq(από την διαίρεση)

slt $t2, $s1, $s0

beq $t2, $zero, end

load και BEQ (από την εύρεση στοιχείου)

lw $t2, 0($a0)

beq $t0, $t2, incr

## Αξιολόγηση Κώδικα με βάση το Coverage

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω για την αξιολόγηση του κώδικα χρησιμοποιήθηκε το Coverage. To Verilog Coverage είναι ένα σύστημα το οποίο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον έλεγχο και την επαλήθευση του κώδικα. Για την αξιολόγηση του επεξεργαστή Mips. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το coverage για τον σύστημα με βάση όλα τα test που περιγράφηκαν σε αυτή την ενότητα.

Στον Πίνακας 5.1 φαίνονται τα αποτελέσματα του coverage τόσο συνολικά όσο και για κάθε module. Στη συνέχεια γίνεται μία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για κάθε μετρική.

Πίνακας 5.1 Αποτελέσματα Coverage

### Line Coverage

Το line Coverage είναι 100% το οποίο δείχνει πως με τα πειράματα που έγιναν εξετάστηκαν όλες οι γραμμές του κώδικα.

### Branch Coverage

Το Branch Coverage έχει εξίσου άριστο ποσοστό κάλυψης. Με αυτό τον τρόπο φαίνεται πως καλύφθηκαν όλες οι διακλαδώσεις του κώδικα. Έτσι δεν υπάρχει κάποια διακλάδωση που να μην εξετάστηκε ή κάποια περιττή περίπτωση στην υλοποίηση.

### Toggle Coverage

Το toggle Coverage δείχνει αν έχουν γίνει αλλαγές όλων των bit από 0 σε 1 και από 1 σε 0. Ένας λόγος που η συγκεκριμένη μετρική έχει χαμηλά αποτελέσματα, κατά μέσο όρο 54%, είναι επειδή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι σε λέξεις των 4 byte (32 bit), όμως σε όλα τα πειράματα έγιναν με μικρούς αριθμούς για να γίνει πιο εύκολος ο έλεγχος της ορθότητας.

### Condition Coverage

Το Condition Coverage έχει πολύ υψηλό ποσοστό όμως δεν είναι στο 100%. Ο κύριος λόγος είναι πως μερικές περιπτώσεις δεν γίνεται να προκύψουν ποτέ. Στο Σχήμα 5.1 φαίνονται οι περιπτώσεις που δεν έχουν ελεγχθεί για το module muxInB. Το συγκεκριμένο module ελέγχει ποια πρέπει να είναι η δεύτερη είσοδος στον επεξεργαστή. Ο έλεγχος που γίνεται είναι αν η εντολή είναι ALUop δηλαδή εντολή τύπου R, και αν χρειάζεται προώθηση. Στα αποτελέσματα του coverage μας δείχνει πως δεν έχει εξεταστεί η περίπτωση η πρώτη συνθήκη να βγει ψευδής και η δεύτερη αληθής. Αυτό όμως δεν γίνεται να συμβεί γιατί υπάρχει προώθηση μόνο στην περίπτωση που έχουμε ALUop εντολή. Μόνο σε αυτή την περίπτωση τo fb θα είναι διαφορετικό του 0. Υπενθυμίζεται πως το fb μας δείχνει αν πρέπει να έχουμε προώθηση και αν ναι από ποιο στάδιο.

Σχήμα 5.1 Έλεγχοι που δεν καλύπτει το Condition Coverage

Αντίστοιχες περιπτώσεις είναι και στα υπόλοιπα module που δεν επιτυγχάνουν 100% στο condition. Είναι περιπτώσεις που δεν πρόκειται να συμβούν ποτέ. Ο κώδικας θα μπορούσε να βελτιωθεί μόνο και μόνο ώστε να καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις όμως θα πρόκυπτε λιγότερο κατανοητός και αναγνώσιμος κώδικας.

### Total Score

Το συνολικό coverage που προκύπτει είναι 87.8%. Η συγκεκριμένη μετρική είναι ο μέσος όρος από τις υπόλοιπες μετρικές. Ο λόγος που είναι κάτω από το 90% είναι κυρίως λόγω του toggle.

# Επίλογος

## Σύνοψη και Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν εις βάθος τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι επεξεργαστές με διοχέτευση 5 σταδίων. Έγινε μία αναλυτική περιγραφή όλων των κινδύνων διοχέτευσης καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας έγινε υλοποίηση ενός επεξεργαστή MIPS σε γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog και αναπτύχθηκε μία σειρά από προγράμματα για τον έλεγχό του. Κατά την μελέτη του συστήματος καταγράφηκαν όλες οι περιπτώσεις που χρειάζεται προώθηση δεδομένων και ανάσχεση εκτέλεσής του. Τέλος, αναπτύχθηκε μία σειρά από προγράμματα που εξετάζουν κάθε δυνατή περίπτωση προώθησης αποτελέσματος και κάθε δυνατή περίπτωση όπου είναι απαραίτητη η ανάσχεση.

Οι παραπάνω περιπτώσεις παραμένουν ίδιες σε όλες τις υλοποιήσεις του MIPS με 5 στάδια.

## Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στην παρούσα διπλωματική έγινε υλοποίηση των βασικών εντολών του επεξεργαστή MIPS. Υπάρχουν λειτουργίες που θα μπορούσαν να προστεθούν στον επεξεργαστή ώστε να υλοποιεί πλήρως ένα σύγχρονο επεξεργαστή. Μία από αυτές τις λειτουργίες είναι η υλοποίηση των εξαιρέσεων. Μία επιπλέον επέκταση είναι και η υποστήριξη πράξεων κινητής υποδιαστολής. Ακόμη, μπορεί να γίνει επέκταση ώστε να υποστηρίζει εντολές 64bit.

Στα πλαίσια της διπλωματικής δεν έγινε καθόλου αξιολόγηση του χρόνου εκτέλεσης των εντολών. Υπάρχουν εργαλεία που μετράνε τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός συνόλου εντολών. Σε μελλοντική εργασία θα μπορούσε να γίνει μία χρονομέτρηση και να βελτιωθεί η υλοποίηση ώστε να επιτυγχάνει όσο καλύτερη απόδοση γίνεται.

# Βιβλιογραφία

| [1] | David A. Patterson, John L. Hennessy, Οργάνωση Και Σχεδίαση Υπολογιστών, Τέταρτη έκδοση. |
| --- | --- |
| [2] | David A. Patterson, John L. Hennessy, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Τέταρτη έκδοση. |
| [3] | “Mips Instructions Reference”, http://www.mrc.uidaho.edu/mrc/people/jff/digital/MIPSir.html |
| [4] | “Icarus Verilog”, http://iverilog.icarus.com |
| [5] | “Icarus Verilog”, Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Icarus_Verilog |
| [6] | “Icarus Verilog”, Getting Started, http://iverilog.wikia.com/wiki/Getting_Started |
| [7] | “A Description Of The Mips Test Programms”, http://www.cs.nyu.edu/courses/fall09/V22.0436-001/MIPS_Test_Programs.html |
| [8] | Mips Instruction Set, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_instruction_set |
| [9] | Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Και Πληροφορικής Ιωαννίνων, Σημειώσεις Μαθήματος, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. |
| [10] | Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Και Πληροφορικής Ιωαννίνων, Σημειώσεις Μαθήματος, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ. |
| [11] | GitHub, https://github.com/ |
| [12] | GitHub, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub |
| [13] | Verilog Tutorial, http://www.asic-world.com/verilog/veritut.html |
| [14] | Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Και Πληροφορικής Ιωαννίνων, Σημειώσεις Μαθήματος, Ψηφιακή Σχεδίαση. |
| [15] | “MARS MIPS simulator”, Missouri State University, http://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/ |
| [16] | Διπλωματική Εργασία ‘Ένας Προσομοιωτής Του Επεξεργαστή MIPS Στο SimuMIPS’, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. http://vivliothmmy.ee.auth.gr/2246/1/project_report.pdf |
| [17] | Ιστορία των υπολογιστών https://el.wikipedia.org/wiki/ |
| [18] | Διπλωματική Εργασία ‘Υλοποίηση και Προσομοίωση Ενός Ομόχειρου Επεξεργαστή Αρχιτεκτονικής MIPS Πέντε Βαθμίδων.’, Πολυτεχνείο Κρήτης. http://artemis.library.tuc.gr/DT2006-0095/DT2006-0095.pdf |
| [19] | Coverage Technology UserGuide |